概  述

山东阿斯德科技有限公司成立于2016年7月4日，注册资金10亿元，位于肥城市化工产业园，是由石横特钢集团有限公司和肥城市城市建设投资有限公司合资组建的高科技企业，其中石横特钢占51%股份，肥城城投占49%股份。公司主要生产甲酸、甲酸钙、甲酰胺等产品。

一、项目特点

山东阿斯德科技有限公司拟投资9012.38万元建设5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目。本项目占地面积7769.02m2，对原甲酸钙装置进行升级改造，主要包括两方面：一是生产工艺由酸碱中和法优化为一氧化碳和氢氧化钙羰基化法；二是产能由3万吨/年扩建为5万吨/年。建成后，装置包括扩建单元和原甲酸钙单元。扩建单元内新建石灰消化厂房（包含过滤系统）、甲酸钙合成框架、压缩机厂房。原甲酸钙单元内（现有联合厂房内）新建MVR蒸发框架，干燥系统、包装系统设备利用装置现有设备。本次改扩建淘汰现有反应釜、蒸发釜设备等，新上石灰消化设备、反应器设备等。循环水系统、脱盐水站、空压制氮站、综合机修车间、中央控制室、中央化验室、污水处理站等公辅工程、储运工程等依托现有。本次建设后年产5万吨甲酸钙产品。

本项目劳动定员36人，其中新增14人，年工作日为333天，操作人员按四班三倒连续运转工作制，每班工作8小时，年工作时间8000小时。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 本项目不在“限制类”、“淘汰类”规定的项目范围内，为允许建设项目。

根据《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目不在限制或禁止用地范围内，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类工艺装备，不属于淘汰产品。

本项目已取得山东省建设项目登记备案证明 (项目代码2311-370983-07-02-467188)。

二、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，执行环境影响评价报告审核制度。山东阿斯德科技有限公司于2023年12月18日委托山东新达环境保护技术咨询有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告书。接受委托后，我单位依次完成以下工作：

(1)在仔细研究项目可行性研究报告的基础上，进行了初步工程分析；同时对项目建设区域进行实地踏勘和调研，了解项目周围情况。在此基础上，完成环境影响因素识别、评价因子筛选、评价重点和主要环境保护目标确定等工作，并以此确定评价工作等级、评价范围和评价标准。

(2)确定评价工作等级后，调查评价范围内的环境状况，根据项目情况，编制现状监测方案，对项目评价范围内环境现状进行现状监测。同时充分利用现有监测数据分析区域环境质量状况。

(3)以项目工程分析为依据，在环境质量现状监测与评价的基础上，进行各环境要素的环境影响预测和评价，编制完成各专题环境影响分析与评价章节。

(4)通过工程分析、环境影响分析的结果，确定项目所采取的环保措施是否技术可行，并论证是否经济可行。在此基础上，提出更为合理的环保措施要求。

(5)在综合政策符合性分析、规划符合性分析、环保措施技术经济论证分析、污染物达标排放分析、环境影响预测分析、清洁生产分析、环境风险评价、污染物总量控制分析等的基础上，完成报告书的编制。

(6)报告书初稿编制完成后，建设单位作为实施主体，进行了征求意见稿公众参与调查，调查对象主要为项目周围的村庄居民，采取报纸、网站公示等调查形式。

(7)在进行公众参与调查分析的基础上，最终完成送审版报告书。

三、分析判定相关情况

(1)环境空气

根据本项目大气污染物的排放量，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价级别计算方法，AERSCREEN模式计算出的污染物最大占标率大于10%，确定环境空气影响评价等级为一级，评价范围为自厂界外延2.55km的矩形区域。

(2)地表水

本项目废水经厂区污水处理站处理，达标后排入园区污水处理厂进一步处理，达标后排入外环境，属于间接排放，确定地表水评价等级为三级B。确定评价范围为污水处理厂排污口上游500m至下游1000m。

(3)地下水

本项目属于Ⅰ类项目，环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）规定，确定地下水评价等级为二级。确定评价范围为包含厂区在内的约20km2的范围（以地下水流向为长轴，4km×5km的矩形区域）内潜水含水层。

(4)噪声

本项目建设所处声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，厂址周边 200m 范围内无声环境敏感目标，受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定声环境评价等级为三级评价，评价范围是厂界外200m范围内。

（5）土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行））》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，属于Ⅰ类项目；占地面积小于5hm2，占地规模为小型；项目周边存在学校、居民区和耕地，周边的土壤环境敏感程度为“敏感”。确定土壤环境影响评价工作等级为一级，评价范围为项目占地及占地外1km范围内。

- （6）生态环境

本项目位于已批准规划环评的产业园区：肥城市化工产业园，且符合规划环评要求；不涉及生态敏感区；为污染影响类项目。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响进行简单影响分析。确定评价范围（评价区）为本项目占地范围及施工影响区域，总面积约4431m2。

(7)环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅做简单分析。

四、关注的主要环境问题及环境影响

1、大气污染治理措施

（1）有组织废气

本项目有组织废气主要包括石灰消化废气、反应驰放气、闪蒸不凝气、离心废气、干燥废气、包装废气、石灰卸车废气、石灰料仓废气、锅炉烟气、污水处理站废气、危废暂存间废气。

卸料间设置空间收集系统，石灰卸车废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。

石灰料仓废气经仓顶自带高效布袋除尘器后，石灰消化废气经水浴除尘后，废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。

反应驰放气、闪蒸不凝气引至锅炉燃烧，同时本项目蒸汽由现有锅炉提供，运行产生锅炉烟气。锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。

干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。

危废暂存间设置空间收集系统，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。

（2）无组织废气

根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）等等，本项目从VOCs物料转移和输送、工艺过程及其他各环节采取措施减少无组织排放，并对设备与管线组件、废水液面控制、废气收集处理系统、恶臭气体控制、颗粒物控制等提出要求，对无组织排放进行管控。

2、水污染防治措施

本项目生活污水经化粪池预处理后，与其他废水进入厂区污水处理站处理，该污水处理站设计规模300 m3/h，采用“混凝沉淀+A/O+二沉”处理工艺；经处理达标后排入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂，经处理达标后排入红石河。

3、噪声污染防治措施

本项目新增设备主要噪声源包括泵类、搅拌器、风机、压缩机等，主要噪声源强均在80～90dB(A)之间。选用低噪声设备；基础减振及消音、隔声；厂区合理布局；设备柔性连接；提高设备安装精度；距离衰减后，厂界昼、夜间噪声能够实现达标排放，噪声治理措施可行。

4、固体废物污染治理措施

本项目危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。一般工业固废：石灰渣、滤渣收集后暂存于煤棚，外运综合利用；污泥收集后外运综合利用。布袋除尘器收尘，回用于生产。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。经上述处理后能够做到固体废物“资源化、减量化、无害化”的要求。

5、环境风险防范措施

本项目相关风险源均不构成重点风险源。本项目涉及的风险物质有一氧化碳、甲酸、废机油、氢气、二氧化硫、二氧化氮等及伴生/次生物主要涉及一氧化碳。本项目制定了大气风险防范措施（从布局、建筑安全、生产装置安全、危险化学品储运设施安全、有毒物质防护和紧急救援等方面制定措施）、地表水风险防范措施（现已建立“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，对事故废水进行处理，确保非正常状态下事故废水不排入外环境。）和地下水风险防范措施（源头控制和分区防渗措施）。本项目实施后建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，并按要求开展备案及应急演练。建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，环境风险可防可控，项目建设是可行的。

五、环境影响报告书的主要结论

本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策；本项目位于肥城市化工产业园内，符合肥城市“三区三线”划定成果、肥城市石横镇总体规划（2019-2035）、肥城市化工产业园规划相关要求等；本项目符合鲁环字[2021]58号、鲁环委办[2021]30号等文件要求；本项目符合园区“三线一单”和泰安市区域空间生态环境评价暨“三线一单”的要求；在落实好各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，本项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在发生事故时对周围村庄等敏感点不会造成急性严重伤害，综合考虑项目的各项内外部条件，本项目的建设是合理可行的。

在报告书编制过程中，得到了山东尚水检测有限公司的大力帮助，也得到了建设单位山东阿斯德科技有限公司的积极配合，在此表示衷心的感谢！

项目组

2024年1月