- 本项目工程分析

3.1  项目概况

3.1.1 项目由来

3.1.1.1  项目简介

山东阿斯德科技有限公司现有3万吨/年甲酸钙装置，于2019年9月通过自主验收，目前正常运行。公司原甲酸钙装置采用自产甲酸和外购碳酸钙酸碱中和工艺生产甲酸钙。原甲酸钙装置生产工艺消耗自产甲酸较多，影响公司甲酸对外销量；且碳酸钙原料质量不稳定，对甲酸钙产品质量稳定性有较大影响；因此公司提出将现有3万吨/年中和法甲酸钙装置改扩建为5万吨/年CO羰基化法甲酸钙生产装置。

改扩建后：①采用CO羰基化法工艺技术，该工艺技术中CO是其重要生产原料，提高公司CO利用率，降低二氧化碳的排放；②将不再以甲酸作为原材料，原内部自用甲酸可转外销，增加效益；③淘汰原有PLC控制连续中和法反应系统，采用DCS系统连续化反应生产甲酸钙，提升自动化水平及甲酸钙产品竞争力。

3.1.1.2 项目建设必要性

本项目主要目的是对现有酸碱中和生产甲酸钙工艺进行改造，以CO和生石灰为原料，采用CO羰基化法生产甲酸钙，建设生产规模为5万吨/年的甲酸钙生产装置。

以CO及生石灰为原料，采用CO羰基化合成甲酸钙工艺符合绿色化学的要求，经济价值高，是能够化害为利、变废为宝的新型循环经济体系，该技术的研究开发成功，将具有以下重要意义：

（1）本项目主要原料之一为CO，来源有二：①末站CO变压吸附工艺及装备实际生产中的优化，变压吸附回收率由设计的84.92%提高到了89.56%，则末站净化处理后原料气增加为21610.5Nm3/h（CO含量99.5%，21502.5Nm3/h ），原料气损失量减少910.5Nm3/h。②甲酸甲酯装置实际生产中优化改造，CO转化率提高以及放空尾气回收，生产单位甲酸甲酯的CO使用量由设计的491Nm3/t降低到440Nm3/t，原料气使用量减少为16582.9Nm3/h（CO含量99.5%，16500Nm3/h ），原料气使用量减少2110.0Nm3/h。可满足厂区现有项目和本项目需要。CO来源及可靠性详见后续章节“3.1.7  CO原料气来源及厂区内原料气平衡”。将该部分CO用于本项目作为原料，既获得了低廉的原材料，又最大限度地减少了二氧化碳的排放，对“三废”资源化利用、发展循环经济以及CO2减排起到了示范作用，变废为宝，使环境、经济和社会效益得以协调和统一；

（2）以生石灰为原料，可以获得便捷低廉的原材料；

（3）本项目采用新型CO羰基化合成甲酸钙工艺，与传统方法相比具有原子经济性高、成本低廉、反应条件温和、设备材质要求低等一系列优势，是新型的绿色碳一化工路线；

（4）本项目扩建区域位于公司现有厂区南侧空地，该部分用地为预留的后期发展用地。由于公司整体规划布局，该部分土地一直未能充分利用。通过本项目建设，将进一步盘活山东阿斯德现有土地资产，提高土地利用价值；

（5）本项目的建设将充分体现产、学、研的紧密结合和价值提升，为企业不断地科技创新奠定坚实的基础。

综上所述，本项目的实施将盘活现有土地利用效率，降低企业原料成本，提高企业效益，提高CO利用率，减少二氧化碳排放，提高自动化控制水平。因此，建设是很有必要的。

3.1.1.3  技术可行性

天津大学自2006年开始进行氢氧化钙/CO羰基化合成甲酸钙的小试研究，分别针对间歇釜式、连续釜式等不同反应器形式，考察了不同反应温度压力条件、原料气组成，停留时间等工艺条件对合成反应的影响，获得了反应动力学方程，形成了一系列的专有技术。在实验室前期工作的基础上，完成了200L反应釜模试，与贵州某黄磷企业合作进行了1500吨/年规模的中试放大项目，该项目得到了国家十二五863重点项目“钙基工业固废制备脱硫剂及脱硝固废再生技术与示范”的支持，放大后的反应进一步验证了该技术的可靠性，形成了工业化的成套技术。

天津大学拥有由氢氧化钙/CO羰基化制备甲酸钙的连续生产工艺技术，已获得专利：由氢氧化钙羰基化制备甲酸钙的连续生产工艺（CN201310061028）、由黄磷尾气制备甲酸钙的连续生产方法（CN201710791173）。

另外，天津大学也与内蒙古包头海平面高分子工业有限公司九原分公司合作建设1.5万吨/年电石炉尾气制甲酸钙项目，目前已正常投产运行。公司对九原公司甲酸钙项目进行了实地考察（图3.1-1九原公司生产照片）同时，公司与天津市众天科技发展有限公司（依托天津大学化工学院一碳化工课题组）签订了工业装置合作协议（附件10）。因此建设5万吨规模的甲酸钙具有技术可行性。

图3.1-1 九原公司生产照片

3.1.2  基本概况

项目名称：5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目

建设单位：山东阿斯德科技有限公司

建设地点：位于肥城市化工产业园山东阿斯德科技有限公司现有厂区内

建设性质：改扩建

项目投资: 总投资9012.38万元

国民经济行业类别：C2614有机化学原料制造

环境影响评价行业类别：二十三、化学原料和化学制品制造业44中的基础化学原料制造261。

工作制度:本项目劳动定员36人，其中新增14人，年工作日为333天，操作人员按四班三倒连续运转工作制，每班工作8小时，年工作时间8000小时。

建设内容及规模：本项目占地面积7769.02m2，对原甲酸钙装置进行升级改造，主要包括两方面：一是生产工艺由酸碱中和法优化为一氧化碳和氢氧化钙羰基化法；二是产能由3万吨/年扩建为5万吨/年。建成后，装置包括扩建单元和原甲酸钙单元。扩建单元内新建石灰消化厂房（包含过滤系统）、甲酸钙合成框架、压缩机厂房。原甲酸钙单元内（现有联合厂房内）新建MVR蒸发框架，干燥系统、包装系统设备利用装置现有设备。本次改扩建淘汰现有反应釜、蒸发釜设备等，新上石灰消化设备、反应器设备等。循环水系统、脱盐水站、空压制氮站、综合机修车间、中央控制室、中央化验室、污水处理站等公辅工程、储运工程等依托现有。本次建设后年产5万吨甲酸钙产品。

3.1.3  项目组成

本项目组成具体见表3.1-1。

表3.1-1  本项目组成一览表

| 类别 | 项目组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 甲酸钙装置 |  | 1套装置包括位于扩建单元的石灰消化厂房（包含过滤系统）、甲酸钙合成框架、压缩机厂房等，以及原甲酸钙单元（现有联合厂房内）的MVR蒸发框架、干燥系统、包装系统等。产能为5万t/a。 | 扩建单元及MVR蒸发框架新建，干燥系统、包装系统设备利旧 |
| 公用工程 | 供水 |  | 由园区供水管网供应。 | - |
|  | 供电 |  | 由园区供电系统供应。 | - |
|  | 供热 |  | 蒸汽由厂区内现有2台260t/h高温高压煤粉锅炉提供。本项目蒸汽用量10.6t/h，其中158.8℃、0.5MPa蒸汽1.19t/h,226℃、2.5MPa蒸汽 9.41t/h。 | 依托现有 |
| 辅助工程 | 循环水系统 |  | 厂区现有循环水系统，凉水塔6座，总循环能力24000m3/h。本项目循环量769.10m3/h。 | 依托现有 |
|  | 脱盐水站 |  | 现有脱盐水制备系统：采用“二级反渗透+阴阳离子交换树脂”工艺，制备能力为200t/h，300t/h冷凝水回收系统（蒸汽凝液精制），脱盐水制备能力共计500t/h。本项目脱盐水用量12.43t/h。 | 依托现有 |
|  | 空压制氮站 |  | 现有空压制氮站一座，配备3台空压机；设3套变压吸附制氮系统。本项目仪表空气330m3/h，工艺空气5009.50m3/h。本项目氮气用量40m3/h。 | 依托现有 |
|  | 综合机修车间 |  | 混凝土结构，建筑面积800m2 | 依托现有 |
|  | 中心控制室 |  | 1座，混凝土结构，建筑面积 2400m2 | 依托现有 |
|  | 中央化验室 |  | 对原料、成品及中间产物等进行各指标的监控及分析。 | 依托现有 |
| 生产办公楼 |  |  | 1座，混凝土结构，建筑面积3500m2，用于职工办公 | 依托现有 |
| 储运工程 | 化学品库 |  | 1座，面积1008m2，用于储存甲酸钙产品等。 | 依托现有 |
|  | 卸料间 |  | 位于石灰消化厂房内，用于生石灰卸车。 | 新建 |
|  | 石灰料仓 |  | 位于石灰消化厂房内，用于储存生石灰。 | 新建 |
|  | 一般固废暂存处 |  | 位于煤棚内，1座，占地面积80m2，用于储存石灰渣、滤渣等。 | 新建 |
|  | 危废暂存间 |  | 1座，1层，建筑面积500 m2，储存能力约2400 t，用于储存危险废物。 | 依托现有 |
|  | 运输 |  | 原料均由厂家直接送至本厂；产品由汽车运输销售。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气 | 有组织废气 | 卸料间设置空间收集系统，石灰卸车废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。 | 新建 |
|  |  |  | 石灰料仓废气经仓顶自带高效布袋除尘器后，石灰消化废气经水浴除尘后，废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。 | 新建 |
|  |  |  | 反应驰放气、闪蒸不凝气引至锅炉燃烧，同时本项目蒸汽由现有锅炉提供，运行产生锅炉烟气。锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。 | 依托现有 |
|  |  |  | 干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。 | 依托现有 |
|  |  |  | 污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。 | 依托现有 |
|  |  |  | 危废暂存间废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。 | 依托现有 |
|  |  | 无组织废气 | 在生产装置区、污水处理站、卸料间、料仓等区域采取措施，减少无组织排放，并从加强物料储存、装卸、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、废水液面控制、废气收集处理系统、恶臭气体治理等方面均采用相关无组织废气治理措施，降低无组织排放量。 | 污水处理站、原甲酸钙单元依托现有，其他新建 |
|  | 废水 |  | 生活污水经化粪池预处理后，与其他废水进入厂区污水处理站处理，该污水处理站设计规模300 m3/h，采用“混凝沉淀+A/O+二沉”处理工艺；经处理达标后排入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂，经处理达标后排入红石河。 | 依托现有 |
|  | 噪声 |  | 新增泵类、搅拌器、风机、压缩机等主要噪声源选用低噪声设备；基础减振及消音、隔声；厂区合理布局；设备柔性连接；提高设备安装精度；距离衰减等降噪措施。 | 部分新建，部分利旧 |
|  | 固体废物 |  | 危险废物：废机油、化验废物、废活性炭、废油桶，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |  |
|  |  |  | 一般工业固废：石灰渣、滤渣、污泥、废布袋收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用；布袋除尘器收尘回用于生产。 |  |
|  |  |  | 生活垃圾：收集后由环卫部门清运。 |  |
|  | 环境风险 |  | 事故水池1座（容积7500m3）和初期雨水池1座（容积378m3），配套三级防控体系和事故废水导排系统，满足环境风险防范要求。 | 事故水池依托现有，初期雨水池新建 |

3.1.4  主要经济技术指标

主要经济技术指标见表3.1-2。

| 表3.1-2 主要技术经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 生产规模 | 甲酸钙装置 | 万t/a | 5 | 具体产品方案见表3.1-3 |
| 工作制度与劳动定员 | 工作时间 | h/a | 8000 |  |
|  | 工作天数 | d/a | 333 |  |
|  | 劳动定员 | 人 | 36 | 四班三运转倒班制，其中新增14人 |
| 能源消耗 | 新鲜水 | 万m3/a | 28.78 |  |
|  | 电 | 万kWh/a | 2741.89 |  |
|  | 蒸汽 | t/h | 10.6 | 其中158.8℃、0.5MPa蒸汽1.19t/h,226℃、2.5MPa蒸汽 9.41t/h（均为现有锅炉提供） |
| 占地指标 | 总建、构筑面积 | m2 | 9037.52 |  |
|  | 总占地面积 | m2 | 7769.02 | 新增占地4431m2 |
| 经济指标 | 总投资 | 万元 | 9012.38 |  |
|  | 环保投资 | 万元 | 700 |  |
|  | 环保投资占总投资比例 | % | 7.77 |  |

3.1.5  产品方案及产品质量指标

3.1.5.1 产品方案

表3.1-3  本项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产品产量（万t/a） | 形态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸钙 | 5 | 固态 | 主要用作饲料增加剂，少部分用于水泥快速凝固剂、润滑剂等 |

3.1.5.2产品质量指标

甲酸钙产品无国家标准，参照化工行业推荐标准《工业用甲酸钙》（HG/T 5614-2019 ），另外，山东阿斯德科技有限公司根据甲酸钙的饲料添加剂用途，已申请企业标准《饲料添加剂 甲酸钙》（Q/370983ASD 002-2022）,具体产品质量指标见下表。

表3.1-4（1）  饲料级甲酸钙产品质量指标一览表（Q/370983ASD 002-2022）

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色或类白色的粉末或结晶颗粒，无异味、异臭 |
| 甲酸钙含量，w% ≥ | 98.0 |
| 钙含量，w% ≥ | 30.1 |
| 铅（Pb）含量,mg/kg ≤ | 10 |
| 砷含量，mg/kg ≤ | 5 |
| 水不溶物，w% ≤ | 1.0 |
| 水分，w% ≤ | 0.50 |
| pH（10%水溶液） | 6.0-8.0 |

表3.1-4（2）  工业甲酸钙产品质量指标一览表（HG/T 5614-2019 ）

| 项 目 | 优等品指标 |
| --- | --- |
| 甲酸钙含量，w% ≥ | 98.0 |
| 钙含量，w% ≥ | 30.2 |
| 干燥减量，w% ≤ | 0.3 |
| 水不溶物，w% ≤ | 1.0 |
| pH（10g/L溶液） | 6.0-8.0 |

3.1.6  主要原辅材料、中间产物及产品理化性质及CO原料气成分组成

表3.1-5  本项目主要原辅材料及中间产物、产品理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒理毒性 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 无色无臭气体。熔点-199.1℃，沸点-191.4℃，相对密度0.97(空气=1)，引燃温度610℃，闪点<-50℃，爆炸极限(vol%)12.5～74.2。微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，及用作精炼金属的还原剂。 | LD50：无资料 LC50：2069mg/m ，4 小时(大鼠吸入) | 易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |
| 2 | 生石灰 | 又称烧石灰，主要成分为氧化钙（CaO），白色无形性，含有杂质时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性。熔点2580℃；沸点2850℃。 | 无资料 | 本品不燃，具有腐蚀性、刺激性 |
| 3 | 甲酸 | HCOOH，分子量46；折光率1.3714；熔点8.4℃；沸点100.8℃；燃烧热254.4 kJ/mol，临界温度306.8 ℃，临界压力8.63 MPa；闪点68.9 ℃（开杯）；密度1.22，相对蒸气密度1.59（空气=1），饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa；无色而有刺激气味液体，且有腐蚀性。同时具有酸和醛的性质。易燃。能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶。 | 毒性：属低毒类 。 急性毒性：LD501100mg/kg(大鼠经口)；LC5015000mg/m3，15分钟(大鼠吸入)；人吸入750mg/m3(15秒)，剧烈刺激粘膜引起咽痛，咳嗽，胸痛；人经口约30g，肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 |
| 4 | 甲酸钙 | Ga（COOH）2，分子量130；白色结晶或粉末，熔点300℃；密度2.20，饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa；易溶于水，不溶于醇。饲料添加剂。甲酸钙在动物体内经生化作用而游离出甲酸，有效地降低了胃肠道中得pH值，起到维持肠道中适当酸的作用。有利于激活胃蛋白酶源，提高饲料养分得消化率。另有抑菌防腐作用。 | 急性毒性： 大鼠经口LD50：2650mg/kg； 小鼠经口LD50：1920mg/kg； 小鼠经静脉LD50：154mg/kg； | 熔点高于300℃，强热发生分解，首先生成草酸钙，同时放出一氧化碳和氢气，最终产物为碳酸钙。 |

表3.1-6  CO原料气成分组成一览表

| 组分 | 一氧化碳 | 氮气 | 氧气 | 二氧化碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（质量%） | 99.5 | 0.47 | 0.01 | 0.03 |

3.1.7  CO原料气来源及厂区内原料气平衡

（1）CO原料气来源、输送、净化及原使用情况

石横特钢集团平衡全厂内高炉气、转炉气、焦化煤气各用气环节，实现高炉气的全利用，并富余出45000Nm3/h转炉气（可外供转炉气），作为阿斯德产品结构优化及搬迁建设项目的生产原料（实际上为甲酸甲酯装置生产原料。甲酸甲酯进一步生产甲酸、甲酰胺，甲酸进一步生产甲酸钙、甲酸钾）。

甲酸原料气制备输送项目即是将该部分富余转炉气通过净化处理后，经10km输气管道输送至阿斯德厂区，再次净化处理后作为甲酸甲酯装置原料气。建设内容：1处首站、1处末站和1条10km输气管线；首站建于石横特钢集团厂内，将现有转炉煤气柜煤气（45000Nm3/h），经除尘、压缩、脱硫、脱水后由原料气（44730Nm3/h）输送管道送至阿斯德厂区末站；末站采用除氧、PSA变压吸附提纯浓缩CO（20700Nm3/h）用于阿斯德生产装置。

由此，甲酸原料气制备输送项目完成后，进入阿斯德生产装置的原料气量为20700Nm3/h（CO含量98.5%，20389.5Nm3/h ）。生产单位甲酸甲酯的CO使用量491Nm3/t，甲酸甲酯产能为30万t，则原料气使用量18692.9Nm3/h（CO含量98.5%，18412.5Nm3/h）。实际生产中阿斯德使用多少CO原料气，石横特钢即供应相应的转炉气，富余的转炉气/CO原料气在石横特钢内部平衡。

CO原料气输送、净化及原使用情况见图3.1-1。

（2）实际生产中的优化

CO原料气输入阿斯德厂区后，为减少CO损失量，公司在实际生产中对变压吸附工艺及设备优化，对甲酸甲酯装置优化。企业提供了具体的优化内容，见表3.1-7及企业提供的支持性资料（附件3）。

表3.1-7 企业实际生产中优化内容及效果

| 名称 | 优化内容 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 变压吸附工艺及装备优化 | 1．对E8002A，E8006换热器进行改造，将除氧塔后冷却器E8002a进行更换，循环水改为无压回水，解决了一段吸附床层温度高影响回收率的问题。 2．增加温度显示，易于水量调节，一段吸附塔进出管道、二段吸附尾气冷却器后、二段真空泵前管道增加在线温度检测（4只、0～150℃）至中控室DCS，吸附温度更加稳定可控，提升回收率。 3．将二段真空泵前4台冷却器E8004a、b、c、d进行改造更换，彻底解决在运行过程中有循环水泄漏入产品一氧化碳气中影响回收率的现象。 4．增加对一段吸附尾气二氧化碳在线连续检测，实现一段二氧化碳及时得到控制调整。 5．增加对一段解吸气一氧化碳在线连续检测，实现了及时控制调整解吸气一氧化碳含量的目的，且可对回收率准确检测，利于微调精调。 | 变压吸附装置回收率由84.92%提升至89.56%。 |
| 甲酸甲酯优化改造 | 1.甲酸甲酯反应器CO分布器优化改造，反应器的CO分布器由喷嘴形式改为鱼刺管形式。 （1）鱼刺管材质为304，鱼刺管内外工作压差0.2～0.5MPa。 （2）鱼刺管主管通径DN80，支管通径DN25。支管开孔孔径1mm，每一层鱼刺管共开出气孔3200个，气体流速在10米/秒左右，鼓泡混合效果较好。每层设置17根支管以上，每根支管覆盖不超150毫米范围，支管上出气孔可等间距均匀分布，出气孔间距根据开孔数量计算确定。 （3）鱼刺管支管每排开出气孔3个，中间出气孔位置朝向正下，外侧两出气孔严格与中间出气孔呈45度夹角。 （4）上下两层鱼刺管支管错置制作，以保证立体布气均匀。 （5）鱼刺管主管及支管应与反应器内壁支撑进行连接固定。 2.甲酸甲酯放空尾气回收 精馏塔放空气（主要成分为未反应的CO气体）去变压吸附产品气压缩机C8002，与新鲜产品气混合压缩后再进甲酸甲酯反应器继续参与反应；同时回收放空气冷量，降低压缩机进口温度，提高压缩机打气量。 | 甲酸甲酯耗CO由设计的491Nm3/t降到440Nm3/t |

①末站CO变压吸附工艺及装备实际生产中的优化，变压吸附回收率由设计的84.92%提高到了89.56%，则末站净化处理后原料气增加为21610.5Nm3/h（CO含量99.5%，21502.5Nm3/h ），原料气损失量减少910.5Nm3/h。即末站冲洗废气量减少910.5Nm3/h，对原料气制备输送项目无其他影响。末站冲洗废气中送锅炉作为燃料气。相关工艺流程与产污环节详见第2章“2.3.2.1 甲酸原料气制备”。

②甲酸甲酯装置实际生产中优化改造，CO转化率提高以及放空尾气回收，生产单位甲酸甲酯的CO使用量由设计的491Nm3/t降低到440Nm3/t，原料气使用量减少为16582.9Nm3/h（CO含量99.5%，16500Nm3/h ），原料气使用量减少2110.0Nm3/h。即甲酸甲酯合成尾气废气量减少2110.0Nm3/h，对产品结构优化及搬迁建设项目无其他影响。甲酸甲酯合成尾气经压缩、深冷回收CO、甲醇后返回变压吸附后，不凝气与甲酸一、二塔精馏废气引至锅炉作为燃料气。相关工艺流程与产污环节详见第2章“2.3.2.2 甲酸装置（含甲酸甲酯装置）”。

（3）优化后CO原料气输送、净化及使用情况

阿斯德厂区草酸项目已验收投入运行，生产单位草酸的原料气使用量为0.475t，即原料气使用量为2386.2Nm3/h。本甲酸钙扩建项目原料气使用量为2379.72Nm3/h（2774.79kg/h）。则甲酸甲酯装置、草酸项目、甲酸钙扩建项目原料气使用量合计为21348.82Nm3/h，剩余261.68Nm3/h，可满足阿斯德项目用气量要求。

优化后CO原料气输送、净化及使用情况见图3.1-2。

3.2  平面布置及合理性分析

3.2.1  平面布置

本项目功能分区明确，主要划分为：生产装置区/扩建单元（包含石灰消化厂房（包含过滤系统）、CO压缩厂房、甲酸钙合成框架，位于厂区化学品库南侧预留空地）、结晶干燥包装区/原甲酸钙单元（包含MVR蒸发框架、干燥系统、包装系统，位于化学品库北侧联合厂房），原料和产品的仓储依托厂内现有化学品库。

全厂平面布置图见图2.2-1。甲酸钙装置平面布置情况见图3.2-1。扩建区域现场照片见图3.2-2。

3.2.2  合理性分析

(1)本项目各生产单元分区明确，工艺流程布置紧凑、合理，并符合环保、消防、安全要求，非常有利于生产的连贯性，便于物料在各生产单元的转运。

(2)各公辅设施及环保设施靠近生产单元就近布置，既能充分利用场地，有利于办公与生产设施的联系，又有利于外部水、电、气的接入，管线敷设短捷，联系方便。

（3）本项目生产区内的运输道路按环形设置，便于物料运输和厂区消防。

综上所述，本项目的功能区布局合理，总平面布置比较合理。

3.3  工艺流程与产污环节分析

3.3.1 甲酸钙装置

3.3.1.1 工艺流程与产污环节

3.3.1.1.1 工艺流程

1、工艺原理

CO羰基化合成甲酸钙工艺的主反应包括两步，即一氧化碳与水反应生成甲酸及生成的甲酸直接和氢氧化钙发生不可逆中和反应生成甲酸钙。同时还可能存在一些副反应，如一氧化碳与水反应生成氢气和二氧化碳。生成的二氧化碳先和氢氧化钙反应生成碳酸钙，然后生成的碳酸钙再和生成的甲酸反应生成甲酸钙、水和二氧化碳。具体反应方程式如下：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

对于主反应（1），虽然平衡常数低，但是由于甲酸与氢氧化钙发生的是一个快速不可逆的酸碱中和反应，不断的消耗反应生成的甲酸，因此可以让生成甲酸的反应持续的向正方向进行，整个甲酸钙生成反应的控制步骤为一氧化碳和水的反应，要求反应停留时间较长。

此外由于参与反应的氢氧化钙是以乳状液的形式存在，也要求反应的混合程度非常好，保证气液接触面积及固液混合程度。

2、工艺流程简述

CO气制甲酸钙生产流程主要包括石灰消化、气体压缩与预热、甲酸钙合成、过滤、蒸发结晶、干燥及包装等工序。

（1）石灰消化

石灰料仓内的生石灰定量通过皮带密闭输送至石灰消化系统，与冷凝水发生消化反应放出热量，消化后的浆液65℃左右，送至氢氧化钙缓冲罐暂存后，被高压浆液泵加压至3.5-4.0MPa，以22m3/h输送至甲酸钙合成工序。

未消化的石灰渣主要成分为水、氧化镁、二氧化硅、碳酸钙以及含硫杂质等，属于一般固废，经捞渣机输送至一般固废暂存处暂存。

石灰消化过程产生的废气（G1），主要含水汽、微量的石灰粉尘，经引风机收集经水浴除尘后，与处理后石灰料仓废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。

主要物料投料量为：生石灰3184.03kg/h（其中氧化钙2706.83kg/h、碳酸钙279.22kg/h、氧化镁145.39kg/h、二氧化硅50.90kg/h及含硫杂质等1.69kg/h），冷凝水37749.33kg/h。

氧化钙、水的投料摩尔比为1:43.38，且氧化钙的转化率约为99.9%。

其方程式及小时物料投料量、反应量、生成量、剩余量如下：

| CaO + H2O → Ca(OH)2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 生石灰 | 水 | 氢氧化钙 |
| 分子式 | CaO | H2O | Ca(OH)2 |
| 分子量 | 56 | 18 | 74 |
| 投料量（kg/h） | 2706.83 | 37749.33 |  |
| 反应量(kg/h) | 2704.12 | 869.18 |  |
| 生成量(kg/h) |  |  | 3573.30 |
| 剩余量（kg/h） | 2.71 | 36880.15 | 3573.30 |

（2）气体压缩与预热

来自石横特钢集团经净化处理后的CO原料气2774.79kg/h（其中一氧化碳2760.56kg/h、氮气13.04kg/h、氧气0.32kg/h、二氧化碳0.87kg/h）与循环气2798.23kg/h（其中一氧化碳2760.56kg/h、氮气13.04kg/h、氧气11.84kg/h、二氧化碳0.87kg/h、水7.84kg/h）进入压缩机增压至3.5MPaG后。加压后混合气进入循环气换热器预热，预热是通过与合成反应尾气换热实现的。预热后混合气作为气相原料进入甲酸钙合成工序。

（3）甲酸钙合成

来自石灰消化工序的高压氧化钙浆液和来自气体压缩与预热工序的混合气进入合成反应器。反应器采用釜式反应器，两条线并联，每条线5个反应器。一氧化碳和氢氧化钙在180℃，3MPa下，在釜中发生CO羰基化合成甲酸钙反应。

主要物料投料量为：混合气5575.49kg/h（其中一氧化碳5029.57kg/h、氮气518.46kg/h、氧气12.16kg/h、二氧化碳0.87kg/h、水14.43kg/h），氢氧化钙浆液40394.44kg/h（其中水36752.12kg/h、氢氧化钙3573.30kg/h、氧化镁22.25kg/h、二氧化硅7.79kg/h、碳酸钙42.72kg/h、含硫杂等0.26kg/h）。

CO羰基化合成甲酸钙的主反应包括两步，一氧化碳与水反应生成甲酸，一氧化碳、水的投料摩尔比为1:11.37，且一氧化碳的转化率约为53.72%。生成的甲酸直接和氢氧化钙发生不可逆中和反应生成甲酸钙，氢氧化钙与甲酸的投料摩尔比为1:2（反应化学计量比为1:2），且氢氧化钙的转化率约为99.90%。

主反应的方程式及小时物料投料量、反应量、生成量、剩余量如下：

| CO + H2O → HCOOH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 一氧化碳 | 水 | 甲酸 |
| 分子式 | CO | H2O | HCOOH |
| 分子量 | 28 | 18 | 46 |
| 投料量（kg/h） | 5029.57 | 36766.55 |  |
| 反应量(kg/h) | 2701.89 | 1736.93 |  |
| 生成量(kg/h) |  |  | 4438.82 |
| 剩余量（kg/h） | 2327.68 | 35029.62 | 4438.82 |

| 2HCOOH + Ca(OH)2 → Ca(HCOO)2 + 2H2O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 甲酸 | 氢氧化钙 | 甲酸钙 | 水 |
| 分子式 | 2HCOOH | Ca(OH)2 | Ca(HCOO)2 | 2H2O |
| 分子量 | 92 | 74 | 130 | 36 |
| 投料量（kg/h） | 4438.82 | 3573.30 |  |  |
| 反应量(kg/h) | 4438.04 | 3569.73 |  |  |
| 生成量(kg/h) |  |  | 6271.15 | 1736.62 |
| 剩余量（kg/h） | 0.78 | 3.57 | 6271.15 | 1736.62 |

同时还可能存在一些副反应，如一氧化碳与水反应生成氢气和二氧化碳。生成的二氧化碳先和氢氧化钙反应生成碳酸钙，然后生成的碳酸钙再和生成的甲酸反应生成甲酸钙、水和二氧化碳。

副反应的方程式及小时物料投料量、反应量、生成量、剩余量如下：

| CO + H2O → H2 + CO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 一氧化碳 | 水 | 氢气 | 二氧化碳 |
| 分子式 | CO | H2O | H2 | CO2 |
| 分子量 | 28 | 18 | 2 | 44 |
| 投料量（kg/h） | 2327.68 | 36766.24 |  |  |
| 反应量(kg/h) | 0.81 | 0.52 |  |  |
| 生成量(kg/h) |  |  | 0.06 | 1.27 |
| 剩余量（kg/h） | 2326.87 | 36765.72 | 0.06 | 1.27 |

| CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 二氧化碳 | 氢氧化钙 | 碳酸钙 | 水 |
| 分子式 | CO2 | Ca(OH)2 | CaCO3 | H2O |
| 分子量 | 44 | 74 | 100 | 18 |
| 投料量（kg/h） | 2.14 | 3.57 |  |  |
| 反应量(kg/h) | 2.12 | 3.57 |  |  |
| 生成量(kg/h) |  |  | 4.82 | 0.87 |
| 剩余量（kg/h） | 0.02 | 0.00 | 4.82 | 0.87 |

| CaCO3 +2HCOOH → Ca(HCOO)2 + CO2 ↑ + H2O |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 碳酸钙 | 甲酸 | 甲酸钙 | 二氧化碳 | 水 |
| 分子式 | CaCO3 | 2HCOOH | Ca(HCOO)2 | CO2 | H2O |
| 分子量 | 100 | 92 | 130 | 44 | 18 |
| 投料量（kg/批次） | 47.54 | 0.78 |  |  |  |
| 反应量(kg/批次) | 0.05 | 0.05 |  |  |  |
| 生成量(kg/批次) |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 剩余量（kg/批次） | 47.49 | 0.73 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |

反应混合气液进入缓冲罐，其中反应尾气经与加压混合气换热后，进入循环气冷却器经水冷二次降温，气液两相进循环气液分离罐。冷却后大部分循环气送至压缩工序，小部分弛放气（G2）进尾气分离罐，送至锅炉燃烧处理。分离的循环气凝液与后续闪蒸气液均进入闪蒸冷凝液罐。

反应液进入闪蒸罐泄压，去除溶液中的一氧化碳、氮气等气体，闪蒸气经闪蒸气冷凝器降温，闪蒸气液进入闪蒸冷凝液罐，闪蒸不凝气（G3）主要成分为一氧化碳、氮气等，经风机引入尾气分离罐，送至锅炉燃烧处理。分离的冷凝水与后续MVR蒸发结晶凝水均进入冷凝水罐，同时在冷凝水罐中加入1367.48kg/h脱盐水。冷凝水罐中水小部分返回闪蒸罐，大部分回用至石灰消化工序。闪蒸罐出口液经闪蒸罐冷却器降温后，冷却甲酸钙液进甲酸钙原液罐暂存，然后进过滤工序。

（4）过滤

冷却甲酸钙溶液首先经陶瓷膜过滤器过滤，含二氧化硅、碳酸钙、氧化镁等杂质的浓缩液进入浓缩液罐，进一步经板框过滤机过滤去除杂质后，过滤液送入过滤液罐，返回陶瓷过滤器。过滤产生滤渣，主要成分为二氧化硅、碳酸钙、氧化镁等杂质，属于一般固废，收集后送至一般固废暂存处暂存。甲酸钙清液送入清液罐，进入蒸发结晶工序。

（5）蒸发结晶

过滤后的甲酸钙清液，进入MVR蒸发结晶系统。MVR循环蒸发结晶系统是原液通过预热后进入强制循环蒸发浓缩至过饱和状态，最后进入离心机中，在离心力作用下母液被分离出来，母液再回到蒸发结晶系统，直至结晶盐出送入干燥系统。MVR蒸发结晶凝水与闪蒸冷凝液罐分离的冷凝水均进入冷凝水罐，同时在冷凝水罐中加入1367.48kg/h脱盐水。冷凝水罐中水小部分返回闪蒸罐，大部分回用至石灰消化工序。离心过程中会有废气（G4）产生，主要成分为水汽和少量晶体颗粒物，与后续经布袋除尘处理后干燥废气、包装废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

分离器产生的二次蒸汽（即料液蒸发产生的蒸汽），进入压缩机进行压缩，经过压缩机压缩后的高温蒸汽再进入到强制循环换热器，在强制循环蒸发器壳程内蒸汽被冷凝为冷凝水，排入冷凝水罐，通过冷凝水泵，泵入换热器中，对料液进行预热。强制循环蒸发器壳程内的不凝气进入不凝气换热器内对物料进一步预热。这样二次蒸汽变成可回用的蒸汽源，从而使蒸发过程持续进行，而无需对外部蒸汽的依赖，既节省了蒸汽，又省去了冷却系统，无不凝气外排，充分提高了能量利用率。

MVR蒸发系统工作原理见下图。

图3.3.1-1   MVR蒸发系统工作原理图

（6）干燥、包装

来自蒸发结晶工序的甲酸钙晶体经过桨叶式干燥机干燥，得到饲料级甲酸钙产品，送至料仓进行装袋包装，码垛储存在化学品库。此过程会有干燥废气（G5）和包装废气(G6，含产品料仓废气)产生，主要成分均为水汽和甲酸钙颗粒物，干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

3.3.1.1.2 产污环节

根据上述工艺流程分析，生产的产污环节及排放去向分析见表3.3.1-1。工艺流程及产污环节具体见图3.3.1-2。

| 表3.3.1-1 主要产污环节及排放去向统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 编号 | 名称 | 产生环节 | 生产区域 | 性质 | 主要污染物/成分 | 治理措施 |
| 废气 | G1 | 消化废气 | 石灰消化 | 扩建单元 | 有组织 | 水、颗粒物 | 废气经水浴除尘后，通过1根23m高排气筒（P15)排放 |
|  | G2 | 反应驰放气 | 甲酸钙合成 | 扩建单元 |  | 一氧化碳、氮气、氧气、二氧化碳、水、甲酸、氢气、VOCs等 | 废气引至锅炉燃烧，锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放 |
|  | G3 | 闪蒸不凝气 | 甲酸钙合成 | 扩建单元 |  | 一氧化碳、氮气、氧气、二氧化碳、水 |  |
|  | G4 | 离心废气 | 蒸发结晶-离心 | 原甲酸钙单元 |  | 水、颗粒物 | 干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放 |
|  | G5 | 干燥废气 | 粗品干燥 | 原甲酸钙单元 |  | 水、颗粒物 |  |
|  | G6 | 包装废气 | 产品包装 | 原甲酸钙单元 |  | 水、颗粒物 |  |
| 固废 | S1 | 石灰渣 | 石灰消化 | 扩建单元 | 一般固废 | 水、氧化镁、二氧化硅、碳酸钙、含硫杂质等 | 收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用 |
|  | S2 | 滤渣 | 甲酸钙过滤 | 扩建单元 | 一般固废 | 水、甲酸钙、氧化镁、二氧化硅、碳酸钙、含硫杂质等 |  |

3.3.1.1.3 生产规律及主要设备清单

甲酸钙装置生产规律见表3.3.1-2。

| 表3.3.1-2 甲酸钙装置生产规律一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 生产环节 | 生产方式 | 年生产时间(h) | 收率（%） |
| 1 | 石灰消化 | 连续 | 8000 | 53.53 |
| 2 | 气体压缩 | 连续 | 8000 |  |
| 3 | 甲酸钙合成 | 连续 | 8000 |  |
| 4 | 过滤 | 连续 | 8000 |  |
| 5 | 蒸发结晶 | 连续 | 8000 |  |
| 6 | 干燥、包装 | 连续 | 8000 |  |
| 合计 |  | 连续 | 8000 |  |

甲酸钙装置主要设备见表3.3.1-3。

图3.3.1-3 甲酸钙装置及罐区主要设备一览表

| 所属工序 | 设备名称 | 规格型号 | 台套数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩 | 压缩机 |  | 2 | 一开一备 |
| 消化 | 卸料系统 |  | 1 |  |
|  | 石灰消化系统 | 石灰消化机Φ1500×14000 | 1 |  |
|  | 氢氧化钙缓冲罐 | DN6000×8000，226m³ | 1 |  |
|  | 高压浆液泵 | 流量30m3/h | 3 | 两开一备 |
| 合成 | 合成反应器 | DN2000×2600，10m3 | 10 |  |
|  | 合成反应器搅拌器 | 吸气量＞143m3/h | 10 |  |
|  | 甲酸钙缓冲罐 | DN1200×2700，3.6m3 | 2 |  |
|  | 循环气液分离罐 | DN1000×2200，2m3 | 1 |  |
|  | 合成液退料罐 | DN2800×3200，20m3 | 1 |  |
|  | 闪蒸罐 | DN1200/2400×8000mm | 1 |  |
|  | 闪蒸冷凝液罐 | DN1200×3600，4.6m3 | 1 |  |
|  | 冷凝水罐 | DN6000×8000，226m3 | 1 |  |
|  | 甲酸钙原液罐 | DN6000×8000，226m3 | 1 |  |
|  | 1.0MPa蒸汽缓冲罐 | DN1400×2800，5.1m3 | 1 |  |
|  | 0.5MPa蒸汽缓冲罐 | DN1400×2800，5.1m3 | 1 |  |
|  | 放空气分液罐 | 卧式分液罐，5m3 | 1 |  |
|  | 尾气分液罐 | DN800×1800，1m3 | 1 |  |
|  | 搅拌降温软水罐 | DN2000×3000，10m3 | 1 |  |
|  | 循环气冷却器 | Φ500×3000，54.6m2 | 2 | 两台串联 |
|  | 循环气换热器 | Φ500×3000，35.7m2 | 1 |  |
|  | 闪蒸罐冷却器 | Φ700×5000，202m2 | 2 | 两台串联 |
|  | 闪蒸气冷凝器 | Φ700×3500，85m2 | 1 |  |
|  | 软水冷却器 | 板式换热器 | 1 |  |
|  | 合成液退料泵 | 流量30m3/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 闪蒸罐泵 | 流量140m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
|  | 冷凝水泵 | 流量49.4m3/h，扬程40m | 2 | 一开一备 |
|  | 尾气凝液输送泵 | 流量4m3/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 分离液泵 | 流量24m3/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 搅拌降温软水泵 | 流量20m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
|  | 闪蒸凝液输送泵 | 流量7.2m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
|  | 风机 |  | 2 | 一开一备 |
| 过滤 | 板框过滤机 |  | 3 | 两开一备 |
|  | 陶瓷膜过滤器 |  | 1 |  |
|  | 浓缩液罐 | DN3000×3200，30m3 | 1 |  |
|  | 过滤液罐 | DN2800×3200，20m3 | 1 |  |
|  | 清液罐 | DN6000×8000，226m3 | 1 |  |
|  | 母液罐 | DN3000×2800，21m3 | 2 | 利旧 |
|  | 空气缓冲罐 | DN1400×2800，5.1m3 | 1 |  |
|  | 清洗罐 | DN2800×3200，20m3 | 1 |  |
|  | 过滤进料泵 | 流量57.3m3/h，扬程60m | 2 | 一开一备 |
|  | 浓缩液进料泵 | 流量30m3/h，扬程60m | 2 | 一开一备 |
|  | 过滤液输送泵 | 流量10m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
|  | 清液泵 | 流量56.9m3/h，扬程60m | 2 | 一开一备 |
|  | 清洗液输送泵 | 流量10m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
| 蒸发及干燥、包装 | MVR蒸发结晶系统 | 蒸发量35.5t/h | 1 |  |
|  | 母液泵 | 流量50m3/h，扬程36m | 2 | 利旧 |
|  | 母液泵 | 流量80m3/h，扬程36m | 1 | 利旧 |
|  | 离心进料泵 | 流量20m3/h，扬程30m | 2 | 一开一备 |
|  | 离心机 | GK1250-N | 4 | 利旧 |
| 干燥、包装 | 干燥系统 | KJG-60 | 4 | 3台利旧，1台新购 |
|  | 包装系统 |  |  | 利旧 |

3.3.1.2  主要原辅材料消耗及物料平衡

3.3.1.2.1主要原辅材料消耗

甲酸钙装置的原辅材料消耗情况具体见表3.3.1-4。

| 表3.3.1-4 甲酸钙装置原辅材料消耗情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 形态 | 规格 | 实际消耗量（t/a） | 来源 | 备注 |
| 1 | 生石灰 | 固态 | CaO≥85% | 25472.24 | 外购 | 满足HG/T 4205-2011《工业氧化钙》Ⅳ类品的要求 |
| 2 | CO原料气 | 气态 | CO质量占比≥99.5% | 22198.32 | 现有末站 | CO体积占比≥99.5%，2379.72m3/h |
| 3 | 脱盐水 | 液态 |  | 10939.84 | / |  |
| 4 | 空气 | 气态 |  | 51698.08 | / | 5009.50m3/h |

3.3.1.2.2 物料平衡分析

3.3.1.2.2.1总物料平衡

甲酸钙装置物料衡算见表3.3.1-5，小时物料平衡见图3.3.1-3。

| 表3.3.1-5 甲酸钙装置物料衡算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续生产，全年生产时间8000h |  |  |  |  |  |  |  |
| 进料 |  |  |  | 出料 |  |  |  |
| 物料名称 |  | kg/h | t/a | 物料名称 |  | kg/h | t/a |
| 生石灰 |  | 3184.03 | 25472.24 | S1石灰渣 |  | 516.90 | 4135.20 |
| 其中 | 氧化钙 | 2706.83 | 21654.64 | 其中 | 水 | 110.28 | 882.24 |
|  | 氧化镁 | 145.39 | 1163.12 |  | 氧化镁 | 123.14 | 985.12 |
|  | 二氧化硅 | 50.9 | 407.2 |  | 二氧化硅 | 43.11 | 344.88 |
|  | 含硫杂质等 | 1.69 | 13.52 |  | 含硫杂质等 | 1.43 | 11.44 |
|  | 碳酸钙 | 279.22 | 2233.76 |  | 碳酸钙 | 236.5 | 1892.00 |
| CO原料气 |  | 2774.79 | 22198.32 |  | 氧化钙 | 2.44 | 19.52 |
| 其中 | 一氧化碳 | 2760.56 | 22084.48 | G1消化废气 |  | 18.02 | 144.16 |
|  | 氮气 | 13.04 | 104.32 | 其中 | 水 | 17.75 | 142.00 |
|  | 氧气 | 0.32 | 2.56 |  | 颗粒物 | 0.27 | 2.16 |
|  | 二氧化碳 | 0.87 | 6.96 | G2反应驰放气 |  | 62.36 | 498.88 |
| 脱盐水 |  | 1367.48 | 10939.84 | 其中 | 一氧化碳 | 50.5 | 404.00 |
| 空气 |  | 6462.26 | 51698.08 |  | 氮气 | 11.25 | 90.00 |
|  |  |  |  |  | 氧气 | 0.28 | 2.24 |
|  |  |  |  |  | 水 | 0.33 | 2.64 |
|  |  |  |  | G3闪蒸不凝气 |  | 10.94 | 87.52 |
|  |  |  |  | 其中 | 一氧化碳 | 7.36 | 58.88 |
|  |  |  |  |  | 氮气 | 1.79 | 14.32 |
|  |  |  |  |  | 氧气 | 0.04 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 二氧化碳 | 0.04 | 0.32 |
|  |  |  |  |  | 氢气 | 0.06 | 0.48 |
|  |  |  |  |  | 甲酸 | 0.73 | 5.84 |
|  |  |  |  |  | 水 | 0.92 | 7.36 |
|  |  |  |  | S2滤渣 |  | 116.47 | 931.76 |
|  |  |  |  | 其中 | 水 | 33.1 | 264.80 |
|  |  |  |  |  | 甲酸钙 | 5.58 | 44.64 |
|  |  |  |  |  | 氧化镁 | 22.25 | 178.00 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硅 | 7.79 | 62.32 |
|  |  |  |  |  | 含硫杂质等 | 0.26 | 2.08 |
|  |  |  |  |  | 碳酸钙 | 47.49 | 379.92 |
|  |  |  |  | G4离心废气 |  | 34.99 | 279.92 |
|  |  |  |  | 其中 | 水 | 34.36 | 274.88 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.63 | 5.04 |
|  |  |  |  | G5干燥废气 |  | 6761.09 | 54088.72 |
|  |  |  |  | 其中 | 水 | 292.56 | 2340.48 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 6.27 | 50.16 |
|  |  |  |  |  | 空气 | 6462.26 | 51698.08 |
|  |  |  |  | G6包装废气 |  | 12.08 | 96.64 |
|  |  |  |  | 其中 | 水 | 0.3 | 2.40 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 11.78 | 94.24 |
|  |  |  |  | 产品 |  | 6255.71 | 50045.68 |
|  |  |  |  | 其中 | 甲酸钙 | 6246.96 | 49975.68 |
|  |  |  |  |  | 水 | 8.75 | 70.00 |
| 合计 |  | 13788.56 | 110308.48 | 合计 |  | 13788.56 | 110308.48 |

3.3.1.2.2.2  C0物料平衡

本项目CO平衡见图3.3.1-2。

3.3.1.2.2.3 工艺水平衡分析

甲酸钙装置工艺水平衡情况见表3.3.1-6。

| 表3.3.1-6 甲酸钙装置水平衡分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水量 | 原料/来自上一工序 | 脱盐水 | 反应生成 | 参与反应 | 进入产品 | 进入固废 | 进入废气 | 进入废水 |
| 小时平衡（L/h） | 0 | 1367.48 | 1737.5 | 2606.63 | 8.75 | 143.38 | 346.22 | 0 |
| 年平衡（m3/a） | 0 | 10939.84 | 13900 | 20853.04 | 70 | 1147.04 | 2769.76 | 0 |
| 日平衡（m3/d） | 0 | 32.85 | 41.74 | 62.62 | 0.21 | 3.44 | 8.32 | 0.00 |

3.4  其他产污环节分析

(1)废气

有组织废气：

除了“3.3工艺流程与产污环节分析”，主要原料石灰相关流程包括：石灰卸料、输送、提升、料仓接料、料仓下料。

外购生石灰（粒径40-80mm）采用散装汽车运输到厂后，在封闭式卸料间内卸料至卸料斗内，卸料过程中启动空间收集系统，收集至高效布袋除尘器；石灰输送均采用皮带输送，皮带为全密封皮带并设集气罩，接至卸料高效布袋除尘器风机前，与卸车除尘同步运行；提升系统采用密闭斗提机，与输送皮带相通，与输送皮带、卸料除尘同步运行。料仓采用密闭料仓，仓顶自带高效布袋除尘器，与石灰消化系统共用排气筒。

1）石灰卸车废气（G7）

外购生石灰（粒径40-80mm）采用散装汽车运输到厂后，在封闭式卸料间内卸料至卸料斗内，由密闭皮带输送，斗式提升机密闭提升至生石灰料仓内存放。

产生卸料、输送及提升相关废气，统称卸车废气，主要成分为石灰粉尘，卸料间设置空间收集系统，皮带设置集气罩，卸车废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。

2）石灰料仓废气（G8）

生石灰在石灰料仓内存放，定量通过皮带密闭输送至石灰消化系统。石灰料仓内产生废气，主要成分为石灰粉尘，料仓仓顶自带高效布袋除尘器，废气经处理后与处理后石灰消化废气共同通过1根高23m的排气筒（P15）排放。

3）锅炉烟气（G9）

本项目依托厂区现有锅炉提供蒸汽，锅炉运行过程中会产生锅炉烟气。锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。

4）污水处理站废气（G10）

- 本项目废水排入厂区现有污水处理站处理。污水处理站运行过程中会产生恶臭气体氨、硫化氢等。污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。

5）危废暂存间废气（G11）

本项目危废分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间设置空间收集系统，废气经收集后经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。

无组织废气:

主要包括原甲酸钙单元装置区无组织废气（G12）、甲酸钙扩建单元装置区无组织废气（G13）、卸料间无组织废气（G14）、化学品库无组织废气（G15）、一般固废暂存处无组织废气（G16）、污水处理站无组织废气（G17)、危废暂存间无组织废气（G18），通过加强无组织控制措施，减少无组织排放。

- 废水

1) 水浴除尘废水(W1)

本项目石灰消化废气采用水浴除尘处理，会产生废水，其主要污染物为COD、NH3-N、颗粒物等，收集后回用于生产。

2) 设备清洗废水(W2)

过滤设备需定期冲洗，产生清洗废水，其主要污染物为COD、NH3-N等，收集后回用于生产。

3）地面清洗废水(W3)

本项目厂房内地面需定期清洗，产生清洗废水，其主要污染物为COD、NH3-N、SS等，排入厂区现有污水处理站处理。

4）循环冷却系统排污水(W4)

生产过程中工艺、压缩机冷却等均使用循环水，循环冷却系统会产生部分排污水，其主要污染物为盐类、温升等，排入厂区现有污水处理站处理。

5）脱盐水站排污水(W5)

脱盐水站运行过程中会产生脱盐废水，其主要污染物为盐类等，排入厂区现有污水处理站处理。

6）锅炉排污水(W6)

锅炉运行过程中会产生锅炉排污水，其主要污染物为盐类等，排入厂区现有污水处理站处理。

7）化验室废水（W7）

本项目分析化验室洗手池、器具、实验服等清洗，产生清洗废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，排入厂区现有污水处理站处理。

8) 生活污水(W8)

本项目办公生活产生生活污水，其主要污染物为COD、NH3-N等，经化粪池预处理后，排入厂区现有污水处理站处理。

(3)固废

1）布袋除尘器收尘（S3）

石灰卸车废气、干燥废气及包装废气均经布袋除尘处理，布袋除尘器收尘主要成分为石灰颗粒物或产品颗粒物，属于一般固废，收集后回用于生产。

2)废机油（S4）

本项目设备检修会以及其他过程产生废机油，属于危险废物（HW08, 代码900-214-08,900-249-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

3)化验废物(S5)

生产过程中需取样检测，实验废液、废试剂及废试剂瓶等实验废物，含有危险物质，属于危险废物(HW49，代码900-047-49)，委托有资质单位处置。

4）污泥(S6)

公司委托中国国检测试控股集团青岛京诚有限公司对现有污水处理站污泥进行了鉴定，鉴别为一般工业固废，鉴别报告于2023年3月2日在全国固体废物和化学品管理信息系统进行信息公开。

本项目废水依托现有污水处理站进行处理，在废水处理过程中产生的污泥，属于一般固废，收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用。

5）废活性炭（S7）

- 本项目依托现有污水处理站、危废暂存间，相关废气处理中采用活性炭进行吸附，活性炭需要定期更换，废活性炭属于危险废物（HW49，代码900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

- 废布袋（S8）

石灰卸车废气、干燥废气及包装废气均经布袋除尘处理，布袋除尘器需要定期更换，属于一般固废，收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用。

7）废油桶(S9)

完整油桶由供货厂家回收用于原用途，在厂内及运输按危险废物进行管理，由厂家回收。使用过程中会产生部分破损或无法重复利用的废油桶等，属于危险废物(HW49，代码900-041-49)，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

8）生活垃圾(S10)

职工生活会产生生活垃圾，主要成分为果皮、纸屑、包装纸盒等，委托环卫部门统一清运处置。

本项目脱盐水依托现有脱盐水站进行制备，脱盐水站采用“二级反渗透+阴阳离子交换树脂”工艺制备脱盐水，运行过程中会产生废反渗透膜及废树脂。上述固体废物定期更换，本项目建成后对上述固体废物产生量影响较小，本次环评不计量。

本项目其他污染产生环节见表3.4-1。

| 表3.4-1 本项目其他污染产生环节一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 编 号 | 名称 | 产生环节 | 性质 | 主要污染因子 | 处理措施 |
| 废气 | G7 | 石灰卸车废气 | 石灰卸车 | 有组织 | 颗粒物 | 卸料间设置空间收集系统，废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放 |
|  | G8 | 石灰料仓废气 | 石灰料仓储存 |  | 颗粒物 | 料仓仓顶自带高效布袋除尘器，废气经处理后与石灰消化废气通过1根高23m的排气筒（P15）排放。 |
|  | G9 | 锅炉烟气 | 锅炉运行 |  | 颗粒物、SO2、NOx | 锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放 |
|  | G10 | 污水处理站废气 | 污水处理 |  | VOCs、氨、硫化氢 | 废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放 |
|  | G11 | 危废暂存间废气 | 危险废物储存 |  | VOCs等 | 危废暂存间设置空间收集系统，废气经收集后经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放 |
|  | G12 | 原甲酸钙单元装置区无组织废气 | 生产过程 | 无组织 | 颗粒物 | 采用DCS控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行。 |
|  | G13 | 甲酸钙扩建单元装置区无组织废气 | 生产过程 |  | VOCs、甲酸、一氧化碳、氮气等 |  |
|  | G14 | 化学品库无组织废气 | 产品装卸 |  | 颗粒物 | 产品袋装，减少装卸无组织排放 |
|  | G15 | 一般固废暂存处无组织废气 | 石灰渣、滤渣装卸 |  | 颗粒物 | 一般固废暂存处封闭，设置水雾除尘器，减少无组织排放 |
|  | G16 | 卸料间无组织废气 | 石灰卸车 |  | 石灰粉尘 | 在封闭式卸料间内卸料至卸料斗内，由斗式提升机密闭提升至生石灰料仓内存放，卸料间设置空间收集系统，减少无组织排放 |
|  | G17 | 污水处理站无组织废气 | 污水处理 |  | VOCs、氨、硫化氢 | 对部分池体进行密封收集，减少无组织排放 |
|  | G18 | 危废暂存间无组织废气 | 危险废物储存 |  | VOCs | 及时清运，减少存放时间，设置空间收集系统，减少无组织排放 |
| 废水 | W1 | 水浴除尘废水 | 消化废气治理 | 生产废水 | COD、NH3-N等 | 经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂处理 |
|  | W2 | 设备清洗废水 | 过滤设备清洗 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W3 | 地面清洗废水 | 地面清洗 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W4 | 循环冷却系统排污水 | 循环冷却系统运行 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W5 | 脱盐水站排污水 | 脱盐水制备 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W6 | 锅炉排污水 | 锅炉运行 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W7 | 化验室废水 | 化验室洗手池、器具、实验服等清洗 |  | COD、NH3-N等 |  |
|  | W8 | 生活污水 | 办公生活 | 生活废水 | COD、NH3-N等 |  |
| 固废 | S3 | 布袋除尘器收尘 | 石灰卸车、石灰料仓、干燥、包装废气治理 | 一般工业固废（261-999-66） | 颗粒物等 | 收集后回用于生产 |
|  | S4 | 废机油 | 压缩机等检修 | 危险废物（HW08，900-214-08,900-249-08） | 矿物油等 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |
|  | S5 | 化验废物 | 化验室样品化验 | 危险废物(HW49，900-047-49) | 含甲酸钙、酸、碱等 |  |
|  | S6 | 污泥 | 污水处理 | 一般工业固废（261-999-99） | 甲酸等 | 收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用 |
|  | S7 | 废活性炭 | 污水处理站、危废暂存间废气处理 | 危险废物（HW49，900-041-49） | 含VOCS等 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |
|  | S8 | 废布袋 | 布袋除尘器 | 一般工业固废（261-999-99） | 废布袋、颗粒物 | 收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用 |
|  | S9 | 废油桶 | 机油等包装 | 危险废物（HW49，900-041-49） | 机油等 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 |
|  | S10 | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 果皮、纸屑、饭盒、塑料袋等 | 委托环卫部门统一清运处置 |

3.5  公用与辅助工程

3.5.1  给排水

(1) 给水

本项目用水环节主要有脱盐水站用水（工艺用水、水浴除尘用水、设备清洗用水、锅炉用水均为脱盐水）、地面清洗用水、循环冷却系统用水、化验室用水、生活用水等，新鲜水由园区供水管网统一提供。本项目运行333d/a。

1）脱盐水站用水

本项目脱盐水主要用于工艺、水浴除尘、设备清洗和锅炉，各环节脱盐水用量如下：

①工艺用水

本项目生产过程工艺用水环节具体见“3.3工艺流程与产物环节分析”，工艺用水量1.37m3/h、10939.84m3/a（来自物料平衡）。

②水浴除尘用水

本项目石灰消化废气治理使用水浴除尘，需要定期补水，补水量为0.15m3/h、1200m3/a。

③设备清洗用水

本项目各类反应器等均需定期清洗，清洗用水量约0.15m3/h、1200m3/a。

④锅炉用水

本项目蒸汽用量为10.6t/h，由厂区现有锅炉提供，锅炉运行过程中脱盐水用量为10.76m3/h、86080m3/a。

综上，本项目脱盐水用量合计为12.43m3/a。脱盐水制备率按85%考虑，则用水量为14.62m3/h、116960.00m3/a，其大部分凝结水9.54m3/h、76320.00m3/a，剩余部分为新鲜水5.08m3/h、40640.00m3/a。

2）地面清洗水

厂房地面需定期清洗，平均每10天清洗1次，清洗用水量按3L/m2·次计，其中需冲洗厂房面积约2500m2，合计249.75m3/a，平均0.03m3/h，均为新鲜水。

3)循环冷却系统补充用水

本项目循环冷却系统循环量为769.10m3/h，循环过程中蒸发与风吹损耗约2.5%，排污损耗约1.5%，则补水量约为循环量的4%，即补水量约为30.76m3/h，246080m3/a，均为新鲜水。

4)化验室用水

本项目分析化验室洗手池、器具、实验服等需要清洗，用水量约0.02m3/h，160m3/a，均为新鲜水。

5）生活用水

本项目生产劳动定员36人，参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，职工生活用水指标平均取50 L/人·天，用水量为0.08m3/h，640m3/a，均为新鲜水。

综上，本项目用水量为45.51m3/h、364089.75m3/a，其凝结水9.54m3/h、76320m3/a，剩余部分为新鲜水35.97m3/h、287769.75m3/a。

(2) 排水

排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入附近地表水体。

本项目生活污水进入化粪池预处理，与其他废水经厂区现有污水处理站处理达到园区污水处理厂水质接收标准，进入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准，排入红石河。

- 初期雨水、事故水池设置情况

本项目生产装置区初期雨水需进行收集，禁止直接排放。厂区现有事故水池1座（容积2100m3）（容积7500m3），装置区新建初期雨水池1座（容积378 m3），配套三级防控体系和事故废水导排系统，满足环境风险防范要求。

- 雨污分流、初期雨水收集情况

- 厂区排水采用雨污分流制。本项目设置手动控制初期雨水系统，在刚刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到雨水池内，同时手动关闭雨水管线阀门。收集到的初期雨水至事故水池，经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂，处理达标后外排。后期清净雨水经雨水系统就近排入红石河。

- 本项目水平衡见图3.5-1。

图3.5-1 本项目水平衡图（m3/h）

3.5.2  供电

本项目年用电量为2741.89万KWh。厂内设置配电室，用电由园区电网供给，可以满足生产、生活需要。

3.5.3  供热

本项目甲酸钙合成过程中，以及产品蒸发结晶、干燥过程中需使用蒸汽，蒸汽用量共计10.6t/h，其中158.8℃，0.5MPa蒸汽1.19t/h,226℃，2.5MPa蒸汽 9.41t/h。蒸汽由厂区内二台现有260t/h高温高压煤粉锅炉提供，供汽能力520t/h。本项目蒸汽平衡见图3.5-2；本项目实施后，现有及本项目蒸汽平衡见图3.5-3（a），全厂蒸汽平衡见图3.5-3（b）。

由第2章分析及现有项目及在建项目蒸汽平衡图（图2.3-8（e））可知，甲酸钙装置改扩建前，现有及在建蒸汽用净用量为506.71t/h，其中甲酸钙装置蒸汽用量为8.0t/h。

由图3.5-3及上述分析可知，甲酸钙装置改扩建后，现有及本项目蒸汽用量为285.1t/h，全厂蒸汽用净用量为509.31t/h，均小于厂区现有锅炉供汽能力520t/h。   综上，厂区现有供汽能力可满足本项目需求。

3.5.4  脱盐水站

厂区现有脱盐水制备系统：采用“二级反渗透+阴阳离子交换树脂”工艺，制备能力为200t/h，300t/h冷凝水回收系统（蒸汽凝液精制），脱盐水制备能力共计500t/h。

现有产品结构优化及搬迁建设项目（一期）、甲酸原料气制备输送项目、5万吨/年草酸项目脱盐水用量分别为281.445t/h、3t/h、27.92t/h，共计312.365t/h。现有脱盐水产能余量为187.635t/h。由“3.5.1给排水”可知，本项目脱盐水用量为12.43t/h，较改扩建前增加3.61t/h。因此现状可满足本项目脱盐水需求。

同时在建产品结构优化及搬迁建设项目（二期）拟新建脱盐水站100t/h，则建成后厂区脱盐水制备能力共计600t/h。且在建产品结构优化及搬迁建设项目（二期）、年产12亿标方合成气项目脱盐水用量分别为207.53t/h、63.39t/h，则甲酸钙装置改扩建前后，现有及在建项目脱盐水用量分别共计581.525t/h、585.135t/h。即在建和本项目均建成后，脱盐水站制备能力可满足全厂需求。

3.5.5  循环冷却水系统

厂区现有循环水系统，凉水塔6座，总循环能力24000m3/h。供水压力0.40MPa，供回水温度为32℃、42℃。本项目循环量769.10m3/h，现有循环冷却系统可满足本项目需求。

3.5.7  空压制氮站

设空压制氮站一座，配备3台空压机；设3套变压吸附制氮系统。本项目仪表空气330m3/h，工艺空气5009.50m3/h。本项目氮气用量40m3/h，现有空压制氮站可满足本项目需求。

3.6  储运工程

本厂区位于肥城市化工产业园内，交通非常便利。本项目生石灰采用汽车运输。CO原料气为管道运输，产品甲酸钙采用汽车运输。本项目主要原辅材料及产品储存位置、储存方式及厂内运输方式见表3.6-1。

| 表3.6-1 原辅材料及产品贮存及运输方式一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 年运输量（t） | 形态 | 运输方式 | 贮存方式 | 最大储存量（t） |
| 运入 | 生石灰 | 25472.24 | 固态 | 汽运 | 石灰料仓 | 400 |
|  | CO原料气 | 22198.32 | 气态 | 管道 | -- | -- |
|  | 合计 | 47670.56 | -- | -- | -- | -- |
| 运出 | 甲酸钙产品 | 50000 | 固态 | 汽运 | 袋装，化学品库 | 1500 |
|  | 石灰渣 | 4135.2 | 固态 | 汽运 | 一般固废暂存处 | -- |
|  | 滤渣 | 760.72 | 固态 | 汽运 | 一般固废暂存处 | -- |
|  | 废机油 | 0.5 | 液态 | 汽运 | 瓶装，危废暂存间 | -- |
|  | 化验废物 | 0.5 | 固态、液态 | 汽运 | 危废暂存间 | -- |
|  | 污泥 | 83.17 | 固态 | 汽运 | 一般固废暂存处 | -- |
|  | 废布袋 | 5 | 固态 | 汽运 | 一般固废暂存处 | -- |
|  | 废油桶 | 0.1 | 固态 | 汽运 | 危废暂存间 | -- |
|  | 生活垃圾 | 5.99 | 固态 | 汽运 | 垃圾桶 | -- |
|  | 合计 | 54991.18 | -- | -- | -- | -- |

3.7  污染物产生、治理及排放情况分析

目前无本项目相应行业的污染源源强核算技术指南。本项目依据技术指南准则要求，确定了废气、废水、固废、噪声各自的染源源强核算方法。

有组织废气：石灰消化废气、反应驰放气、闪蒸不凝气、离心废气、干燥废气、包装废气采用物料衡算法，石灰卸车废气、石灰料仓废气采用产污系数法，锅炉烟气、危废暂存间和污水处理站废气采用类比法。

无组织废气：甲酸钙扩建单元装置区有机液体物料废气采用公式法，原甲酸钙单元装置区、甲酸钙扩建单元装置区气体物料、卸料间、化学品库、一般固废暂存处、污水处理站、危废暂存间采用产污系数法。

废水废水以类比法为主。

固体废物以物料衡算法为主，类比法为辅。

噪声采用类比法。

3.7.1  废气

3.7.1.1  有组织废气

3.7.1.1.1废气产生及排放情况

本项目有组织废气主要包括石灰消化废气（G1）、反应驰放气（G2）、闪蒸不凝气（G3）、离心废气（G4）、干燥废气（G5）、包装废气（G6）、石灰卸车废气（G7）、石灰料仓废气（G8）、锅炉烟气（G9）、污水处理站废气（G10）、危废暂存间废气（G11）。有组织废气去向、治理措施见图3.7-1。

- 石灰卸车废气（G7）

外购生石灰采用散装汽车运输到厂后，在封闭式卸料间内卸料至卸料斗内，由密闭皮带输送，斗式提升机密闭提升至生石灰料仓内存放。在卸料间内产生产生卸料、输送及提升相关废气，统称卸车废气（G7），主要成分为石灰粉尘，卸料间设置空间收集系统，废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。

根据建设单位提供资料，风机风量设计为50000m3/h，卸料间集气效率按99%计，除尘效率不低于99%。卸车年运行时间约为319h（汽车载运量按20t/车次计算，每车次卸车时间按15分钟计，由物料平衡及表3.3.1-5知，生石灰使用量25472.24t/a）。

污染源源强核算指南、排污许可证申请与核发规范及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》均无石灰卸车废气相关排污系数等，因此本次环评查找《逸散性工业粉尘控制技术》中关于石灰逸散尘排放因子，其中卸料排放因子0.015-0.2kg/t石灰，输送和转运排放因子为0.4kg/t石灰，综合保守取0.24kg/t石灰，可计算出颗粒物产生量为6.11t。石灰卸车废气产排情况见表3.7-1。

2、石灰料仓废气（G8）、石灰消化废气（G1）

本项目生石灰在石灰料仓内存放，定量通过皮带密闭输送至石灰消化系统。石灰料仓内产生废气（G8），主要成分为石灰粉尘。石灰消化过程产生的废气（G1），主要含水汽、微量的石灰粉尘。石灰料仓废气（G8）经仓顶自带高效布袋除尘器后，石灰消化废气（G1）经水浴除尘后，废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。

根据建设单位提供的资料，料仓风量约为60m3/h，消化废气风机风量为7500m3/h，高效布袋除尘、水浴除尘处理效率分别取99.9%、95%。

污染源源强核算指南、排污许可证申请与核发规范及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》均无石灰料仓废气相关排污系数等，因此本次环评查找《逸散性工业粉尘控制技术》中关于石灰逸散尘排放因子，其中包括贮料筒仓排气的排放因子为0.125kg/t石灰，生石灰使用量25472.24t/a，可计算出颗粒物产生量为3.18t。

根据物料衡算及表3.3.1-5，石灰消化废气中颗粒物产生量21.68t/a。石灰料仓废气、石灰消化废气产排情况见表3.7-2。

| 表3.7-1 本项目石灰卸车废气污染物产生、治理及排放情况表0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 废气量(m3/h） | 产生情况 |  |  |  | 治理情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  | 量(t/a) | 有组织量(t/a) | 有组织速率(kg/h) | 有组织浓度(mg/m3） | 措施 | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| 颗粒物 | 319 | 50000 | 6.11 | 6.05 | 18.97 | 379.40 | 高效布袋除尘 | 99 | 0.061 | 0.191 | 3.82 | P16 |

| 表3.7-2 本项目石灰料仓废气、石灰消化废气污染物产生、治理及排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气名称 | 污染物 | 运行时间(h/a) | 废气量(m3/h） | 产生情况 |  |  |  | 治理情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 量(t/a) | 有组织量(t/a) | 有组织速率(kg/h) | 有组织浓度(mg/m3） | 措施 | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| 石灰料仓废气 | 颗粒物 | 8000 | 60 | 3.18 | 3.18 | 0.40 | 6666.67 | 高效布袋除尘 | 99.9 | 0.003 | 0.0004 | 6.67 | P15 |
| 石灰消化废气 | 颗粒物 | 8000 | 7500 | 2.16 | 2.16 | 0.27 | 36.00 | 水浴除尘 | 95 | 0.11 | 0.01 | 1.33 | P15 |
| 排气筒P15 小计 | 颗粒物 | 8000 | 7560 | 5.34 | 5.34 | 0.67 | 88.62 | / | 97.9 | 0.11 | 0.0104 | 1.38 | P15 |

3、反应驰放气（G2）、闪蒸不凝气（G3）、锅炉烟气（G9）

本项目甲酸钙合成反应尾气，主要成分为一氧化碳、氮气等，冷却后大部分作为循环气送至压缩工序，小部分弛放气（G2）经风机引入尾气分离罐尾气分离罐，送至锅炉燃烧处理。反应液进入闪蒸罐泄压，闪蒸不凝气（G3）主要成分为一氧化碳、氮气等，经风机引入尾气分离罐，送至锅炉燃烧处理。同时本项目依托厂区现有煤粉锅炉提供蒸汽。锅炉运行过程中会产生锅炉烟气（G9），经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。

根据物料衡算及表3.3.1-5，本项目入炉废气主要成分情况见表3.7-3。

| 表3.7-3 本项目入炉废气产生情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 编号 | 污染物/成分 | 运行时间(h) | 废气量（m3/h） | 产生情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） |
| 甲酸钙装置 | 反应驰放气G2 | 一氧化碳 | 8000 | 57 | 404 | 50.5 | 885964.91 |
|  |  | 氮气 |  |  | 90 | 11.25 | 197368.42 |
|  |  | 氧气 |  |  | 2.24 | 0.28 | 4912.28 |
|  |  | 水 |  |  | 2.64 | 0.33 | 5789.47 |
|  | 闪蒸不凝气G3 | 一氧化碳 | 8000 | 10 | 58.88 | 7.36 | 736000.00 |
|  |  | 氮气 |  |  | 14.32 | 1.79 | 179000.00 |
|  |  | 氧气 |  |  | 0.32 | 0.04 | 4000.00 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  | 0.32 | 0.04 | 4000.00 |
|  |  | 氢气 |  |  | 0.48 | 0.06 | 6000.00 |
|  |  | 甲酸 |  |  | 5.84 | 0.73 | 73000.00 |
|  |  | 水 |  |  | 7.36 | 0.92 | 92000.00 |
| 甲酸钙装置合计 |  | 一氧化碳 | 8000 | 67 | 462.88 | 57.86 | 863582.09 |
|  |  | 氮气 |  |  | 104.32 | 13.04 | 194626.87 |
|  |  | 氧气 |  |  | 2.56 | 0.32 | 4776.12 |
|  |  | 二氧化碳 |  |  | 0.32 | 0.04 | 597.01 |
|  |  | 水 |  |  | 10 | 1.25 | 18656.72 |
|  |  | 甲酸 |  |  | 5.84 | 0.73 | 10895.52 |
|  |  | 氢气 |  |  | 0.48 | 0.06 | 895.52 |
|  |  | VOCs |  |  | 5.84 | 0.73 | 10895.52 |
| 注：因需引入锅炉，统计了废气中所有物质。 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，进锅炉燃烧废气中主要含有C、H、O、N四种元素，其中含N物质为氮气（13.04kg/h），占废气量的18%。氮气性质稳定，不燃烧也不助燃,但是高温和氧气过量条件下，可以使氮气和氧气转化为氮氧化物。其形成速度与燃烧温度有很大关系，当燃烧温度低于1400℃时，生成速度较慢，当温度高于1400℃时，生成速度明显加快。锅炉的炉膛温度一般控制在900-1100℃，煤粉锅炉炉膛温度最高可到1300℃，通常很难达到这个温度。本次环评按照废气中氮气的1%转化为氮氧化物，转化成氮氧化物（以NO2计）的产生量为3.43t/a。

同时本项目使用蒸汽会产生相应的锅炉废气污染物。根据第2章原有项目工程分析可知，厂区现有项目设计产能蒸汽用量为282.5t/h，相应锅炉废气污染物SO2、NOx、颗粒物排放量分别为45.77t/a、110.08 t/a、2.56t/a。本项目蒸汽用量为10.6 t/h，类比可知本项目新增锅炉废气污染物SO2、NOx、颗粒物排放量。

根据建设单位提供的资料，本项目建设后锅炉风量约为310000万m3/h，燃烧处理效率取98%。则本项目反应驰放气、闪蒸不凝气、锅炉烟气污染物产排情况见表3.7-4。

| 表3.7-4 本项目反应驰放气、闪蒸不凝气、锅炉烟气污染物产生、治理及排放情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 进入锅炉 |  |  | 燃烧处理 |  |  |  |  | 燃烧烟气处理及排放情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 处理效率（%） | 废气排放量(m3/h) | 处理后量(t/a) | 处理后速率kg/h | 处理后浓度mg/m3 | 处理措施 | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| 颗粒物 | 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | / | / | / | / | 低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫 | 99.6 | 0.10 | 0.01 | / | P7/DA003 |
| SO2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  | / | / | / |  | 92.5 | 1.72 | 0.22 | / |  |
| NOx |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  | / | / | / |  | 80 | 4.82 | 0.60 | / |  |
| 一氧化碳 |  | 462.88 | 57.86 | 423324.55 | 98 |  | 9.26 | 1.16 | 3.74 |  | 0.00 | 9.26 | 1.16 | / |  |
| 甲酸 |  | 5.84 | 0.73 | 5340.94 | 98 |  | 0.12 | 0.02 | 0.06 |  | 0.00 | 0.12 | 0.02 | / |  |
| VOCs |  | 5.84 | 0.73 | 5340.94 | 98 |  | 0.12 | 0.02 | 0.06 |  | 0.00 | 0.12 | 0.02 | / |  |

4、离心废气（G4）、干燥废气（G5）、包装废气（G6）

蒸发结晶得到的甲酸钙粗晶体混合液离心过程中会有废气（G4）产生，主要成分为水汽和少量晶体颗粒物。来自蒸发结晶工序的甲酸钙晶体经过桨叶式干燥机干燥，得到饲料级甲酸钙产品，送至料仓进行装袋包装，码垛储存在化学品库。此过程会有干燥废气（G5）和包装废气(G6，含产品料仓废气)产生，主要成分均为水汽和甲酸钙颗粒物。干燥废气（G5）、包装废气(G6，含产品料仓废气)经布袋除尘处理后，与离心废气（G4）汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

根据建设单位提供的资料，离心废气、干燥废气以及包装废气量分别为1000m3/h、5500m3/h、4000m3/h，布袋除尘、水洗塔处理效率分别取99%、95%。

根据物料衡算及表3.3.1-5可知，离心废气、干燥废气以及包装废气主要污染物均为颗粒物，产生量分别为50.64t/a、50.08t/a、94.16t/a。离心废气、干燥废气以及包装废气产排情况见表3.7-5。

| 表3.7-5 离心废气、干燥废气、包装废气污染物产生、治理及排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气名称 | 污染物 | 运行时间(h/a) | 废气量(m3/h） | 产生情况 |  |  |  | 布袋除尘 |  | 水洗 | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  |  | 量(t/a) | 有组织量(t/a) | 有组织速率(kg/h) | 有组织浓度(mg/m3） | 处理效率（%） | 处理后量(t/a) | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| 离心废气 | 颗粒物 | 8000 | 1000 | 5.04 | 5.04 | 0.63 | 630.00 | 0 | 5.04 | 95 | / | / | / | P3/DA002 |
| 干燥废气 | 颗粒物 | 8000 | 5500 | 50.16 | 50.16 | 6.27 | 1140.00 | 99 | 0.50 | 95 | / | / | / | P3/DA002 |
| 包装废气 | 颗粒物 | 8000 | 4000 | 94.24 | 94.24 | 11.78 | 2945.00 | 99 | 0.12 | 95 | / | / | / | P3/DA002 |
| 排气筒P3 小计 | 颗粒物 | 8000 | 10500 | 149.44 | 149.44 | 18.68 | / | / | / | / | 0.29 | 0.04 | 3.81 | P3/DA002 |

5、污水处理站废气(G10)

- 本项目废水依托现有污水处理站处理，污水处理站运行中会产生氨、硫化氢等，污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。

根据建设单位提供的资料，风机风量设计为1500m3/h，废气收集效率按90%计，氨、硫化氢、VOCs处理效率均取90%、90%、90%。

类比同类项目，污水处理站恶臭气体氨、硫化氢产生速率分别为0.05kg/h、0.01kg/h，则产生量分别为0.40t/a、0.08t/a。污水处理站有组织废气产排情况见表3.7-6。

6、危废暂存间废气（G11）

本项目危废分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间设置空间收集系统，收集的废气经活性炭吸附处理后，通过1根15m高排气筒（P14）排放。

根据建设单位提供的资料，风机风量设计为3000m3/h，废气收集效率按90%计，VOCs处理效率均取90%。

根据物料衡算，危废中主要有机物约2.65t/a,类比同类型企业，VOCs产生量按1%计，则VOCs产生量0.01t/a。危废暂存间有组织废气产排情况见表3.7-7。

| 表3.7-6 污水处理站有组织废气污染物产生、治理及排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 废气量(m3/h） | 产生情况 |  |  |  | 治理情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  | 量(t/a) | 有组织量(t/a) | 有组织速率(kg/h) | 有组织浓度(mg/m3） | 措施 | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| 氨 | 8000 | 1500 | 0.40 | 0.36 | 0.05 | 33.33 | 活性炭吸附 | 90 | 0.04 | 0.01 | 6.67 | P11/DA011 |
| 硫化氢 |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 6.67 |  | 90 | 0.01 | 0.001 | 0.67 |  |

| 表3.7-7 危废暂存间污染物产生、治理及排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 废气量(m3/h） | 产生情况 |  |  |  | 治理情况 |  | 排放情况 |  |  |  |
|  |  |  | 量(t/a) | 有组织量(t/a) | 有组织速率(kg/h) | 有组织浓度(mg/m3） | 措施 | 处理效率（%） | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3） | 排气筒 |
| VOCs | 8000 | 3000 | 0.03 | 0.027 | 0.003 | 1.00 | 活性炭吸附 | 90 | 0.003 | 0.0004 | 0.27 | P14 |

3.7.1.1.2 达标分析

本次环评主要考虑本项目相关排气筒叠加去除甲酸钙装置的现有项目废气污染物的达标情况，即本项目建设后，相关排气筒废气污染物达标情况。

结合企业2023年在线监测数据以及例行监测数据以及第2章表2.3-5 现有项目各排气筒废气达标情况，本项目废气污染物与去除甲酸钙装置的现有项目废气污染物汇总后，各排气筒污染物排放情况及达标分析，见表3.7-8。

由表3.7-8可知，

新建排气筒P16（石灰卸车废气）：颗粒物最大排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1一般控制区标准。

新建排气筒P15（石灰料仓废气、石灰消化废气）：废气分别经处理后汇合前以及汇合后，颗粒物最大排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1一般控制区标准。

现有排气筒P7/DA003（反应驰放气、闪蒸不凝气、锅炉烟气）：VOCs最大排放速率、排放浓度参照满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准；SO2、NOx、颗粒物最大排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2标准。

现有排气筒P3/DA002（离心废气、干燥废气、包装废气）：颗粒物最大排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1一般控制区标准。

现有排气筒P11/DA011（污水处理站废气）：氨、硫化氢、VOCs最大排放速率、排放浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站） 挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1标准。

现有排气筒P14（危废暂存间废气）：VOCs最大排放速率、排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段标准。

| 表3.7-8本项目建成后，相关排气筒污染物产排情况及达标分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 编号 | 排气筒参数 |  |  | 运行时间h/a | 废气排放量Nm3/h | 污染源 | 污染物 | 排放情况 |  |  | 标准 |  | 达标分析 |  |
|  | 高度（m） | 内径D(m) | 出口烟气温度（℃） |  |  |  |  | 量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率 | 浓度 |
| P16 | 23 | 1.1 | 环境温度 | 319 | 50000 | 石灰卸车废气 | 颗粒物 | 0.06 | 0.19 | 3.82 | / | 20 |  | 达标 |
| P15 | 23 | 0.45 | 环境温度 | 8000 | 7560 | 石灰料仓废气 | 颗粒物 | 0.003 | 0.0004 | 6.67 | / | 20 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 石灰消化废气 | 颗粒物 | 0.11 | 0.01 | 1.33 | / | 20 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 颗粒物 | 0.11 | 0.01 | 1.38 | / | 20 |  | 达标 |
| 现有P7/DA003 | 150 | 5.00 | 50 | 8000 | 310000 | 反应驰放气、闪蒸不凝气、锅炉烟气 | 颗粒物 | 2.59 | 0.32 | 1.03 | / | 5 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 46.19 | 5.77 | 18.61 | / | 35 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 111.78 | 13.97 | 45.06 | / | 50 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 9.26 | 1.16 | 3.74 | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲酸 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 2.16 | 0.27 | 0.87 | 3 | 60 | 达标 | 达标 |
| 现有P3/DA002 | 18 | 0.45 | 环境温度 | 8000 | 10500 | 离心废气、干燥废气、包装废气 | 颗粒物 | 0.40 | 0.05 | 4.76 | / | 20 |  | 达标 |
| 现有P11/DA011 | 22 | 0.30 | 环境温度 | 8000 | 1500 | 污水处理站废气 | 氨 | 0.28 | 0.013 | 8.67 | 1 | 20 | 达标 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.07 | 0.003 | 2.00 | 0.1 | 3 | 达标 | 达标 |
| 现有P14 | 15 | 0.30 | 环境温度 | 8000 | 3000 | 危废暂存间废气 | VOCs | 0.08 | 0.01 | 3.33 | 3 | 60 | 达标 | 达标 |

注：污染物排放情况为本项目+（现有项目-原甲酸钙装置）。

3.7.1.1.3主要废气治理措施及可行性分析

3.7.1.1.3.1 废气进锅炉燃烧可行性分析

本项目反应驰放气、闪蒸不凝气引至锅炉燃烧系统燃烧处理。根据《锅炉热力焚烧技术在有机废气处理工程中的应用》（环境工程，2014），上述有机废气进入锅炉焚烧的可行性可从以下几个方面进行分析：

（1）安全方面

基于安全性考虑，进入锅炉的各废气污染物的浓度应在其爆炸极限的25%以下。由物料衡算及表3.7-3本项目入炉废气情况汇总表可知，进入锅炉的废气中以一氧化碳为主（占比为79%），入炉速率为57.86kg/h，气量约为46m3/h。本项目建成后，锅炉废气量约为31万m3/h，即一氧化碳气量的锅炉气量的0.01%。且CO的爆炸极限为12.5%～74.2%，本项目依托锅炉排放气体中CO浓度（0.01%）远小于CO的爆炸下限，因此，本项目反应驰放气和闪蒸不凝气依托锅炉安全可靠。

同时设置了可燃气体报警系统和应急排放系统，主要由可燃气体报警器、应急排放系统管路、电动阀和烟囱组成。在锅炉进风口前的管路中设置可燃气体报警器，当管路中废气超过爆炸极限的25%时报警，锅炉跳停联锁切断进锅炉废气，打开去火炬管线的电动阀门让废气应急排放，通过就近引入现有火炬系统焚烧排放，同时关闭输送管路电动阀并切断离心风机电源。在锅炉出口管道中加装防爆轰型阻火器，以阻止因回火而引起火焰向管道传播、蔓延。

（2）腐蚀性方面

有机废气中的污染物组分可能会对锅炉前后的管道、锅炉本体、风机等存在腐蚀风险。本项目进锅炉的废气污染物主要包括一氧化碳、氮气、氧气、二氧化碳、甲酸、氢气等，仅甲酸属于有腐蚀性的酸碱性气体组分，对锅炉的腐蚀性极小。

（3）二次污染方面

如果有机废气中含有除碳氢外的其他元素，可能在燃烧后产生二次污染。本项目进锅炉的废气污染物中主要含有C、H、O、N四种元素，不包括含氯的组分，含N物质为氮气。废气经过锅炉热力焚烧处理的最终产物主要为二氧化碳和水，基本不对外界环境产生二次污染。

（4）锅炉日常监管

针对风机的运行、废气量分配、掺烧量分配及各个仪表的信号使用，设置SIS系统，所有控制都由SIS系统实现。在甲酸钙反应驰放气、闪蒸不凝气废气出口管道上设置流量计，锅炉进风口前需设置缓冲罐，以便对进锅炉的有机废气进行定量控制，降低有机废气对锅炉正常运行的影响。锅炉出口配套安装VOCs在线监控设施，VOCs的排放情况纳入锅炉日常监管。

综上，本项目反应驰放气、闪蒸不凝气主要成分为一氧化碳，引至锅炉燃烧系统燃烧处理，实现了废气处理的优化，总体处理可行。

3.7.1.1.3.2 离心、干燥、包装等环节含尘废气依托现有环保设施的可行性分析

1）处理措施有效性:

蒸发结晶得到的甲酸钙粗晶体混合液离心过程中会有废气产生，主要成分为水汽和少量晶体颗粒物。来自蒸发结晶工序的甲酸钙晶体经过桨叶式干燥机干燥，得到饲料级甲酸钙产品，送至料仓进行装袋包装，码垛储存在化学品库。此过程会有干燥废气和包装废气(含产品料仓废气)产生，主要成分均为水汽和甲酸钙颗粒物。干燥废气、包装废气(含产品料仓废气)经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

同时现有甲酸钾装置的投料粉尘、反应挥发气以颗粒物和甲酸为主，与上述废气汇总后一起进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

综上可见，废气中污染物以颗粒物和甲酸为主。布袋除尘器对颗粒物的去除率在99%以上，洗涤塔对颗粒物的去除率可达30%到40%。甲酸与水混溶，因此甲酸钾装置反应挥发气中甲酸进入水洗塔处理有效性较高。

- 达标稳定性：

由“2.3.4.1.2 废气达标分析及污染物排放量”可知，改扩建前排气筒（P3/DA002）可达标排放。由“3.7.1.1.2 达标分析”可知，考虑本项目叠加去除甲酸钙装置的现有项目废气污染物，即改扩建后排气筒（P3/DA002）可达标排放

综上，离心、干燥、包装等环节含尘废气依托现有环保设施的可行性分析。

3.7.1.1.4 废气量确定

3.7.1.1.5 有组织废气产排情况汇总

| 表3.7-9 本项目有组织废气产排情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量(t/a) |
| 颗粒物 | 160.28 | 159.82 | 0.46（0.10） |
| SO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00（1.72） |
| NOx | 3.43 | 2.74 | 0.69（4.13） |
| 一氧化碳 | 462.88 | 453.62 | 9.26 |
| 甲酸 | 5.84 | 5.72 | 0.12 |
| VOCs | 5.87 | 5.75 | 0.12 |
| 氨 | 0.36 | 0.32 | 0.04 |
| 硫化氢 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |

注：括号外项目生产中污染物量，括号内为项目使用蒸汽对应锅炉排放量。

3.7.1.2  无组织废气

3.7.1.2.1 废气产生及排放情况

本项目相关无组织废气主要包括原甲酸钙单元装置区无组织废气（G12）、甲酸钙扩建单元装置区无组织废气（G13）、卸料间无组织废气（G14）、化学品库无组织废气（G15）、一般固废暂存处无组织废气（G16）、污水处理站无组织废气（G17)、危废暂存间无组织废气（G18）。

- 原甲酸钙单元装置区无组织废气（G12）、甲酸钙扩建单元装置区无组织废气（G13）

装置区的无组织排放主要由设备零部件的腐蚀、磨损增加，引起物料泄漏、挥发造成的。与废气的泄漏与设备管道管件的材质、耐压等级、设备和管道管件的密封程度、操作介质、温度、压力等相关。可通过降低密封点泄漏率和保持设备较高完好率来减少该类废气的排放量。本项目生产采用DCS 控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行。

（1）原甲酸钙单元装置区无组织废气（G12）

原甲酸钙单元（现有联合厂房内）布置MVR蒸发框架、干燥系统、包装系统等，主要涉及粉末物料甲酸钙晶体的无组织排放。根据物料衡算，甲酸钙晶体周转量约49930.24t/a。

均类比国内同类行业，本项目粉末物料无组织排放一般在0.01‰ 。原甲酸钙单元装置区无组织排放计算见表3.7-10。

| 表3.7-10 原甲酸钙单元装置区无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 颗粒物 | 8000 | 0.5 | 0.06 |

(2)甲酸钙扩建单元装置区无组织废气（G13）

扩建单元布置石灰消化厂房（包含过滤系统）、甲酸钙合成框架、压缩机厂房等，主要涉及有机液体物料及气体物料的无组织排放。有机液体物料主要为中间产物甲酸，气体物料主要为一氧化碳。

1）有机液体物料

本项目有机液体物料在设备动静密封点泄漏量参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)中设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量计，计算公式如下：

式中：E 设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti—密封点i 的年运行时间，h/a；

eTOC ,i —密封点 i 的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；

—流经密封点 i 的物料中挥发性有机物平均质量分数与总有机碳（TOC）平均质量分数之比，保守取值为1；

n —挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

| 表3.7-11设备与管线组件eTOC ,i取值参数表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 气体阀门 | 开口阀或开口管线 | 有机液体阀门 | 法兰或连接件 | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 其他 |
| 排放速率eTOC ,i（kg/h/排放源） | 0.024 | 0.03 | 0.036 | 0.044 | 0.14 | 0.07 |

本项目甲酸钙扩建单元设备动静密封点数量见表3.7-12，据此VOCs 排放量计算结果见表3.7-13、3.7-14。

| 表3.7-12 扩建单元装置区设备动静密封点数量统计 单位：个 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置名称 | 气体阀门 | 开口阀或开口管线 | 有机液体阀门 | 法兰或连接件 | 泵、压缩机、搅拌器 | 其他 | 运行时间(h/a) |
| 甲酸钙扩建单元 | 280 | 0 | 221 | 505 | 31 | 0 | 8000 |

| 表3.7-13扩建单元装置区设备动静密封点VOCs 排放量计算结果（单位：t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置名称 | 气体阀门 | 开口阀或开口管线 | 有机液体阀门 | 法兰或连接件 | 泵、压缩机、搅拌器 | 其他 | 小计 |
| 甲酸钙扩建单元 | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.53 | 0.10 | 0.00 | 0.98 |

| 表3.7-14 扩建单元装置区有机物料无组织废气污染物排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置名称 | 污染物 | 排放量(t/a) | 排放速率（kg/h） |
| 甲酸钙装置扩建单元 | 甲酸 | 0.98 | 0.12 |
|  | VOCS | 0.98 | 0.12 |

- 2）气体物料

根据物料衡算，气体物料一氧化碳周转量约22084.48t/a。均类比国内同类行业，本项目气体物料无组织排放一般在0.1‰ 。扩建单元装置区气体物料无组织排放计算见表3.7-15。

| 表3.7-15 扩建单元装置区气体物料无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 一氧化碳 | 8000 | 2.21 | 0.28 |

2、卸料间无组织废气（G14）

- 卸料间设置空间收集系统，未收集废气以无组织形式排放，则卸料间无组织废气排放情况见表3.7-16 。

| 表3.7-16 卸料间无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 颗粒物 | 319 | 0.06 | 0.19 |

3、化学品库无组织废气（G15）

本项目产品（5万t/a）为粉末物料，储存在化学品库中，装卸过程中有无组织废气产生。根据建设单位提供资料，装卸运行时间约为1250h（汽车载运量按20t/车次计算，每次装车、卸车时间均按15分钟计）。类比国内同类行业，本项目粉末物料无组织排放一般在0.01‰。化学品库粉末物料无组织排放计算见表3.7-17。

| 表3.7-17 化学品库无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 颗粒物 | 1250 | 0.50 | 0.06 |

4、一般固废暂存处无组织废气（G16）

本项目石灰渣和滤渣储存在一般固废暂存处中，装卸过程中有无组织废气产生。根据物料衡算知，石灰渣产生量4115.68t/a，滤渣产生量760.72t/a。根据建设单位提供资料，装卸运行时间约为122h（汽车载运量按20t/车次计算，每次装车、卸车时间均按15分钟计）。类比国内同类行业，本项目固体物料无组织排放一般在0.01‰。一般固废暂存处无组织排放计算见表3.7-18。

| 表3.7-18 一般固废暂存处无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 颗粒物 | 122 | 0.05 | 0.01 |

5、污水处理站无组织废气（G17)

污水处理站对部分池体进行密封收集，未收集废气以无组织形式排放，则污水处理站无组织废气排放情况见表3.7-19。

| 表3.7-19 污水处理站无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| 氨 | 8000 | 0.04 | 0.01 |
| 硫化氢 |  | 0.01 | 0.001 |

6、危废暂存间无组织废气（G18）

- 危废暂存间设置空间收集系统，未收集废气以无组织形式排放，则危废暂存间无组织废气排放情况见表3.7-20。

| 表3.7-20 危废库无组织废气排放情况一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 运行时间(h/a) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| VOCs | 8000 | 0.003 | 0.0004 |

3.7.1.2.2 无组织废气产排情况汇总

- 本项目无组织废气排放情况汇总见表3.7-21。

| 表3.7-21本项目无组织废气主要污染物排放情况汇总表（单位t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 原甲酸钙 单元装置区 | 扩建单元装置区 | 卸料间 | 化学品库 | 一般固废暂存处 | 污水 处理站 | 危废 暂存间 | 合计 |
| 颗粒物 | 0.50 |  | 0.06 | 0.5 | 0.05 |  |  | 1.11 |
| 甲酸 |  | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| VOCs |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.003 | 0.98 |
| 一氧化碳 |  | 2.21 |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 氨 |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 硫化氢 |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |

3.7.1.2.3 无组织控制措施

本项目主要的无组织废气及采取的无组织控制措施，见表3.7-22。

| 表3.7-22 本项目无组织废气控制措施一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 名称 | 产生环节 | 处理措施 |
| G12 | 原甲酸钙单元装置区无组织废气 | 生产过程 | 采用DCS控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行；采用 LDAR 技术。 |
| G13 | 甲酸钙扩建单元装置区无组织废气 | 生产过程 |  |
| G14 | 化学品库无组织废气 | 产品装卸 | 产品袋装，减少装卸无组织排放 |
| G15 | 一般固废暂存处无组织废气 | 石灰渣、滤渣装卸 | 一般固废暂存处封闭，设置水雾除尘器，减少无组织排放 |
| G16 | 卸料间无组织废气 | 石灰卸车 | 在封闭式卸料间内卸料至卸料斗内，由斗式提升机密闭提升至生石灰料仓内存放，卸料间设置空间收集系统，减少无组织排放 |
| G17 | 污水处理站无组织废气 | 污水处理 | 对部分池体进行密封收集，减少无组织排放 |
| G18 | 危废暂存间无组织废气 | 危险废物储存 | 及时清运，减少存放时间，设置空间收集系统，减少无组织排放 |

除了上述无组织控制措施外，为减少无组织的产生，本项目根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）等，同时采用以下无组织废气控制措施：

- VOCs物料转移和输送

- 粉状、粒状VOCs物料转移输送时，采用密闭包装袋进行物料转移。

（2）工艺过程

1）化学反应

a. 反应尾气排至废气收集处理系统。

b. 在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察口等开口（孔）在不操作时保持密闭。

2）分离精制

a. 离心、过滤单元进行密闭，废气排至废气收集处理系统。

b. 干燥单元采用密闭干燥设备，干燥废气排至废气收集处理系统。

c. 结晶单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气等均排至废气收集处理系统。

3）其他

通风生产设备、操作工位、车间厂房等设计换风。

（5）设备与管线组件

项目采用LDAR泄露检测与修复技术，该技术采用固定或移动监测设备，监测化工企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏处，并修复超过一定浓度的泄漏检测处，从而达到控制原料泄漏对环境造成污染。

泄漏检测需建立台账，记录检测时间、监测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。

（6）废水液面控制

工艺过程排放的含VOCs废水集输系统采用密闭管道输送，废水池均采用固定顶盖，收集废气至废气收集处理系统。

（7）废气收集处理系统

a. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，需设置废气应急处理设施或采取其他替代措施（如设置移动式活性炭吸附车）。

b. 废气收集系统输送管道密闭，对处于正压状态下的，需对输送管道组件的密封点进行泄漏检测。

c. 企业需建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。

（8）恶臭气体

本项目恶臭来源主要有污水处理站、涉异味危废。本项目危废分类收集后，暂存于危废暂存间。危废暂存间设置空间收集系统，废气经收集后经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。本项目污水处理站运行中会产生氨、硫化氢、VOCs等，污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。可有效减少无组织恶臭气体排放。
3.7.2  废水

3.7.2.1 废水来源及产生情况

本项目废水主要包括水浴除尘废水、设备清洗废水、地面清洗废水、循环冷却排污水、脱盐水站排污水、锅炉排污水、化验废水和生活污水等。本项目废水产生量共计116640.00m3/a，主要污染物产生及排放情况具体见表3.7-23。

其中水浴除尘废水、设备清洗废水中因含有原材料，且水源为脱盐水，收集后回用于生产，不外排。其他废水排入厂区现有污水处理站处理。

3.7.2.2 废水治理、排放情况及达标分析

本项目生活污水进入化粪池预处理，与其他废水经厂区现有污水处理站处理达到园区污水处理厂水质接收标准，进入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准，排入红石河。

废水的具体治理及排放情况见表3.7-23。本项目排入外环境的废水量为115520m3/a，经肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂处理后，主要污染物排放量为COD 5.78t/a、NH3-N 0.58t/a（CODcr：50mg/L，氨氮：5mg/L）。

表3.7-23 本项目废水产生、治理及排放情况汇总表

| 编号 | 污染源 | 产生量 |  | 污染物量的情况 |  |  |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CODcr |  | NH3-N |  | 盐分 |  |  |
|  |  | m3/h | m3/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |  |
| W1 | 水浴除尘废水 | 0.02 | 160.00 | 300.00 | 0.05 | 30.00 | 0.005 | 400.00 | 0.06 | 回用于生产 |
| W2 | 设备清洗废水 | 0.12 | 960.00 | 400.00 | 0.38 | 40.00 | 0.04 | 400.00 | 0.38 |  |
| W3 | 地面清洗废水 | 0.02 | 160.00 | 400.00 | 0.06 | 40.00 | 0.01 | 400.00 | 0.06 | 进入厂区污水处理站 |
| W4 | 循环冷却排污水 | 12.00 | 96000.00 | 300.00 | 28.80 | 30.00 | 2.88 | 1500.00 | 144.00 |  |
| W5 | 脱盐水站排污水 | 2.19 | 17520.00 | 300.00 | 5.26 | 30.00 | 0.53 | 1500.00 | 26.28 |  |
| W6 | 锅炉排污水 | 0.16 | 1280.00 | 300.00 | 0.38 | 30.00 | 0.04 | 1500.00 | 1.92 |  |
| W7 | 化验室废水 | 0.01 | 80.00 | 500.00 | 0.04 | 50.00 | 0.004 | 400.00 | 0.03 |  |
| W8 | 生活污水 | 0.06 | 480.00 | 350.00 | 0.17 | 35.00 | 0.02 | 400.00 | 0.19 |  |
| 废水产生量合计 |  | 14.58 | 116640.00 | 301.27 | 35.14 | 30.26 | 3.53 | 1482.51 | 172.92 | 104.64 |
| 厂区污水处理站 | 进口 | 14.44 | 115520.00 | 300.47 | 34.71 | 30.12 | 3.48 | 1493.07 | 172.48 | 园区污水处理厂 |
|  | 处理效率（%） | 0.00 | 0.00 | 80.00% | 80.00% | 85.00% | 85.00% | 0.00% | 0.00% |  |
|  | 出口 | 14.44 | 115520.00 | 60.08 | 6.94 | 4.50 | 0.52 | 1493.07 | 172.48 |  |
| 进入园区污水处理厂 | 进口（厂区总排口） | 14.44 | 115520.00 | 60.08 | 6.94 | 4.50 | 0.52 | 1493.07 | 172.48 | 外环境 |
|  | 康汇标准 |  |  | 450.00 |  | 45.00 |  | 2000.00 |  |  |
| 排入外环境 | 康汇标准 |  |  | 50.00 | 5.78 | 5.00 | 0.58 |  |  |  |

3.7.2.3 废水治理措施可行性分析

本项目废水治理设施：厂区污水处理站、肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂。

- 厂区污水处理站

厂区内现有1座污水处理站，设计处理规模为300m3/h，采用“混凝沉淀+A/O+二沉”处理工艺。设计出水水质满足园区污水处理厂水质接收标准，处理出水通过厂区总排口排入园区污水处理厂进一步处理。厂区污水处理站处理工艺流程见图3.7-3。

图3.7-3   厂区污水处理站工艺流程图

污水处理站现状水量可依托性：

厂区现有一座处理规模300 m3/h的综合污水处理站，其中现有项目排入污水站废水量为125.955m3/h，则污水站处理废水的余量为174.045 m3/h。本项目实施后进入污水处理站废水量为14.44 m3/h，废水量减少25.15m3/h。因此，现状条件下，厂区污水处理站可满足本项目处理量需求。

污水处理站扩建后水量可依托性：

在建产品结构优化及搬迁建设项目（二期）扩建厂区污水处理站100m3/h，则建成后处理规模为400 m3/h，现有及在建项目进入污水处理站的废水量约为346.835m3/h，剩余处理能力53.165 m3/h。本项目实施后进入污水处理站废水量为14.44 m3/h，废水量减少25.15 m3/h。则厂区污水处理站扩建后可满足本项目处理量需求。

水质可依托性：

根据表3.7-23分析，项目废水经厂区污水处理站处理后，废水中污染物能够达到园区处理厂水质接收标准。同时本次环评收集了厂区总排口的例行监测数据，详见第2章“2.6.2.3  废水达标分析”，企业经总排口外排废水污染物的排放浓度能够达到园区污水处理厂水质接收标准。

综上，从处理规模（水量）和处理工艺（水质）角度，厂区污水处理站具有可依托性。

- 肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂情况及可行性分析见第6章“6.3.2依托污水处理设施的环境可行性评价”，在此不再赘述。

3.7.3  固体废物

本项目产生的固体废物主要包括石灰渣、滤渣、布袋除尘器收尘、废机油、化验废物、污泥、废布袋、废油桶、废活性炭、生活垃圾等。

本项目主要固体废物产生及处置措施见表3.7-24。由表可知，本项目危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。一般工业固废：石灰渣、滤渣、污泥、废布袋收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用；布袋除尘器收尘，回用于生产。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

本项目现有危废暂存间，须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）相关标准要求。

本项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装或袋装密闭储存。危废暂存间内设置危废分区，并设置废液收集导流措施，用于各自危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过半年。

建立危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021年）。

易产生废气的危险废物均采用桶装密闭储存，防治废气产生。危废暂存间设置废气导出口，配套废气处理设施，排出的废气引至废气处理装置进行处理。

综上分析，本项目固废种类多，需严格落实本报告提出的处理处置措施，严格管理，及时清运，妥善处置。本项目固废物均得到妥善处置，在加强管理并落实好各项固废收集处理措施的情况下，对周围环境影响较小。

| 表3.7-24 本项目主要固体废物产生、性质及处置一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 产污环节 |  | 主要污染物/因子 | 产生量（t/a） | 核算方法 | 形态 | 性质 | 危险特性 | 产生周期 | 治理措施 |  |
| S1 | 石灰渣 | 甲酸钙装置 | 石灰消化 | 水、氧化镁、二氧化硅、碳酸钙、含硫杂质等 | 4135.2 | 物料衡算法 | 固态 | 一般工业固（261-999-99） |  | 连续 |  | 收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用 |  |
| S2 | 滤渣 |  | 甲酸钙过滤 | 水、甲酸钙、氧化镁、二氧化硅、碳酸钙、含硫杂质等 | 931.76 | 物料衡算法 | 固态 | 一般工业固（261-999-99） |  | 连续 |  |  |  |
| S3 | 布袋除尘器收尘 | 石灰卸车、石灰料仓、干燥、包装废气治理 |  | 颗粒物等 | 52.84 | 物料衡算法 | 固态 | 一般工业固（261-999-66） |  | 连续 | 回用于生产 |  |
| S6 | 污泥 | 污水处理 |  | 甲酸等 | 83.17 | 产污系数法 | 固态 | 一般工业固（261-999-99） |  | 间歇 | 收集后外运综合利用 |  |
| S8 | 废布袋 | 布袋除尘器 |  | 废布袋、颗粒物 | 5 | 经验法 | 固态 | 一般工业固（261-999-99） |  | 间歇 |  |  |
| 一般固废合计 |  |  |  |  | 5207.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 | 废机油 | 压缩机等检修 |  | 矿物油等 | 0.5 | 经验法 | 液态 | 危险废物（HW08，900-214-08,900-249-08） | T,I | 间歇 | 收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |  |
| S5 | 化验废物 | 化验室样品化验 |  | 含甲酸钙、酸、碱等 | 0.5 | 产污系数法 | 液态+固态 | 危险废物(HW49，900-047-49) | T/C/I/R | 间歇 |  |  |
| S7 | 废活性炭 | 污水处理站、危废暂存间废气处理 |  | 含VOCS等 | 1.65 | 物料衡算法 | 固态 | 危险废物（HW49，900-041-49） | T/In | 间歇 |  |  |
| S9 | 废油桶 | 机油等的破损包装 |  | 机油等 | 0.1 | 经验法 | 固态 | 危险废物（HW49，900-041-49） | T/In | 间歇 |  |  |
| 危险废物合计 |  |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| S8 | 生活垃圾 | 职工生活 |  | 果皮、纸屑、塑料袋等 | 5.99 | 产污系数法 | 固态 | 生活垃圾 |  | 连续 | 委托环卫部门统一清运处置 |  |

3.7.4  噪声

3.7.4.1主要噪声源

本项目新增设备主要噪声源包括泵类、搅拌器、风机、压缩机等，主要噪声源强均在80～90dB(A)之间，主要新增噪声源见表3.7-25。

表3.7-25 本项目新增主要噪声源

| 所属工序 | 设备名称 | 规格型号 | 在线台套数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩 | 压缩机 |  | 1 | 压缩机厂房 |
| 消化 | 卸料系统 |  | 1 | 石灰消化厂房 |
|  | 高压浆液泵 | 流量30m³/h | 2 |  |
|  | 风机 |  | 1 |  |
| 合成 | 合成反应器搅拌器 | 吸气量＞143m3/h | 10 | 甲酸钙合成框架 |
|  | 合成液退料泵 | 流量30m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 闪蒸罐泵 | 流量140m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 冷凝水泵 | 流量49.4m³/h，扬程40m | 1 |  |
|  | 尾气凝液输送泵 | 流量4m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 火炬分离液泵 | 流量24m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 搅拌降温软水泵 | 流量20m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 闪蒸凝液输送泵 | 流量7.2m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 风机 |  | 1 |  |
| 过滤 | 过滤进料泵 | 流量57.3m³/h，扬程60m | 1 | 石灰消化厂房 |
|  | 浓缩液进料泵 | 流量30m³/h，扬程60m | 1 |  |
|  | 过滤液输送泵 | 流量10m³/h，扬程30m | 1 |  |
|  | 清液泵 | 流量56.9m³/h，扬程60m | 1 |  |
|  | 酸解液输送泵 | 流量10m³/h，扬程30m | 1 |  |
| 蒸发 | 离心进料泵 | 流量20m³/h，扬程30m | 1 | 联合厂房 |
| 石灰卸车 | 风机 |  | 1 | 石灰消化厂房 |

3.7.4.2 控制措施

针对各类主要声源的特点，本项目为降低噪声采取如下措施：

①在满足工作性能条件下，选用低噪声、振动小的机械动力设备；

②振动较大的设备采用单独基础，在其基础上采取相应的减振措施，加装消音、隔声装置等；

③在总图布置时进行了合理布局，进一步降低了厂界噪声；

④各辅助设备本体与连接管采用软接头连接；管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层；

⑤提高设备安装精度，减小声源噪声。

3.7.5  非正常工况

非正常排污主要是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标时的超额排污及设备检修、开停车等情况下的排污。根据该项目实际情况，结合国内同类生产装置的运行情况，确定以下几种非正常状况：

1、临时开停车

在生产过程中，停水、停电或某一设备发生故障，可导致整套装置临时停工。在临时停工过程中，各反应釜等停止运行，调节各阀保持系统内流体的流动和压力平衡，待故障排除后，恢复正常生产。本项目各装置反应器均为密闭系统，停水、停电等故障出现时，引起爆炸、泄露等不利环境因素的几率非常小。

2、停车检修

本项目生产装置平均每一到两年停车检修一次，为期2周，停车检修时，首先停止原料进料，使反应器停车，将产品卸入纸箱桶，体系中的气体进入尾气处理系统。停车检修完毕后对生产系统进行空气吹扫、氮气试压，准备开车。

3、环保设施故障

环保措施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中。本次环评非正常工况主要考虑环保设施失效。

①废气治理措施出现异常

考虑废气治理措施出现异常，非正常工况下污染物排放情况见表3.7-26。

②污水处理站不能正常运行时

污水处理设备故障导致各处理单元运行不正常，废水不能达标排放。建设单位应平时加强管理与设备维护，减少进水水质的波动，确保污水处理正常运行。

厂区现有事故水池1座（容积7500m3），配套三级防控体系和事故废水导排系统，接纳事故状态下的废水、雨水，待污水处理设备恢复正常后，事故水池中废水处理达标排放，如一段时间内修复困难，要停止生产，以防废水超标排放。根据环境风险影响评价分析，事故水池能满足事故废水、初期雨水和消防废水收集的需要。

| 表3.7-26 非正常工况下主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 采取的治理措施 | 非正常工况类型 | 废气量(Nm3/h) | 污染源 | 污染物 | 排放情况 |  | 标准 |  | 是否超标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大排放速率(kg/h) | 最大排放浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 浓度(mg/Nm3) | 速率 | 浓度 |
| P16 | 高效布袋除尘 | 完全失效 | 50000 | 石灰卸车废气 | 颗粒物 | 18.97 | 379.4 | / | 20 |  | 超标 |
| P15 | 布袋除尘、水浴除尘 | 完全失效 | 7560 | 石灰料仓废气、石灰消化废气 | 颗粒物 | 0.67 | 88.62 | / | 20 |  | 超标 |

3.8  清洁生产分析

本次评价将按照定量与定性结合的方式从原辅料和产品的清洁性分析、生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、产品指标、废物回收利用指标等方面进行分析。

3.8.1  原辅料及产品的清洁性分析

本项目主要原辅材料主要为生石灰、CO原料气、脱盐水等，产品为甲酸钙。

由原辅料和产品的物理化学性质可知，本项目所用原辅材料均为常规化工原料，使用方便，风险防范措施成熟，较为清洁。

生石灰、CO原料气及产品等具有一定的毒性和腐蚀性，但不涉及国际公约规定的违禁类物品，不涉及消耗臭氧层物质。本项目立足原料高效利用，采用技术上较为先进、经济上可行的生产工艺及设备，减少了原料损耗，较好的实现了对化学原料的综合利用。

3.8.2  项目生产技术和工艺先进性分析

本项目所生产的各产品生产工艺路线成熟可靠，清洁生产程度较高。在设备方面，坚持1）主要设备选型应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，以获得最大效益。2）降低劳动强度，提高劳动生产率。3）降低原材料、水、电单耗，满足环境保护要求。4）强调设备的可靠性，成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。5）符合政府及专门机构发布的技术标准要求。6）主要设备及辅助设备之间相互配套。

总体上，本项目采用的生产工艺和装备属国内先进平。

3.8.3  资源能耗

本项目生产过程中能源消耗为生产过程中耗能工质电、新鲜水、蒸汽和天然气等。本项目综合能耗见表3.8-1。

| 表3.8-1 综合能耗指标汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 消耗量 |  | 折标准煤系数 |  | 折标准煤(t/a) |
|  |  | 单位 | 数值 | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 新鲜水 | 万m3/a | 28.78 | kgce/m3 | 0.2429 | 69.9 |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 2741.89 | kgce/kWh | 0.1229 | 3369.8 |
| 3 | 蒸汽 | 万t/a | 8.48 | tce/t | 0.09 | 7632.0 |
| 4 | 凝液 | t/a | -7.63 | kgce/t | 21.869 | -1668.6 |
| 5 | 总能耗 | --- | --- | --- | --- | 9403.1 |

本项目在供汽、供电、供水等方面充分利用园区设施能力，减少了设备的投入，提高了设备的生产能力和设备利用率。另外企业在项目实施中，执行国家及行业的相关规定，落实各项节能措施，加强管理，保证能耗指标的实现。

3.8.4  污染物产生与废物回收利用

（1）废气

卸料间设置空间收集系统，石灰卸车废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。

石灰料仓废气经仓顶自带高效布袋除尘器后，石灰消化废气经水浴除尘后，废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。

反应驰放气、闪蒸不凝气引至锅炉燃烧，同时本项目蒸汽由现有锅炉提供，运行产生锅炉烟气。锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。

干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。

危废暂存间设置空间收集系统，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。

（2）废水

排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入附近地表水体。

本项目生活污水进入化粪池预处理，与其他废水经厂区现有污水处理站处理达到园区污水处理厂水质接收标准，进入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂进一步处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18218-2002）一级A标准，排入红石河。

（3）固废

本项目依托现有危废暂存间1座，占地面积500m2，密闭储存。本项目危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。一般工业固废：石灰渣、滤渣收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用；污泥收集后外运综合利用；布袋除尘器收尘回用于生产。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

经上述处理后能够做到固体废物“资源化、减量化、无害化”的要求。

（4）噪声

本项目新增设备主要噪声源包括泵类、搅拌器、风机、压缩机等，主要噪声源强均在80～90dB(A)之间。采用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等降噪措施。

综上，本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声等经采取处理措施均能实现达标排放，固体废物全部妥善处置。

3.8.5  节能措施

3.8.5.1 全厂综合性节能技术和措施

（1）合理布置工艺流程，减少物料迂回运输，减少动力消耗。完善工艺技术，提高收率，降低能耗。

（2）冷热设备保温、保冷，以降低设备的热量与冷量损耗。对蒸汽、冷冻介质的保温材料的类型、品种的质量要求从设计、施工、验收进行切实质量监督，达到节能效果。

（3）选用节能型电器设备。

（4）加强计量管理，配齐、配足计量仪表，定期校核。对控制仪表尽可能采用智能型自动控制系统，尽可能做到对能源的节约。对各个部门使用的水、电、气的情况凭计量考核，制定奖罚制度，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

3.8.5.2装置节能技术和措施

（1）工艺技术节能措施

本项目采用天津大学研究开发的CO羰基化合成甲酸钙技术，整个工艺流程合理、先进。

1）主要生产工艺设备均采用国内外的先进设备，设备上的关键部件采用最先进的技术，采用大型化节能型，从而提高产品的产量和质量，降低单位产品能耗。

2）项目按照生产流程进行安排，各生产系统组合紧凑，连续进行生产，能够充分发挥各设备的生产能力，提高设备运行效率，避免无负荷运行，降低能耗。

3）压缩机及其他专用设备选用高效节能型产品，并配备自动控制装置。

4）项目在设备电机选型时，应优先选用高效电机。

5）动力辅助系统的水泵，风机等可实行变流量调节的采用变频调速技术大幅度降低用电消耗和运行费用。

6）设备采购中，用能设备的选用直接影响设备能耗和运行费用的高低，应重视节能因素，对高能耗设备不但要考虑价格因素，还必须要综合考虑设备的能源利用效率等因素。

7）生产工艺蒸发设备及热力管道采取良好的绝热保温措施，降低热损耗。

（2）公用工程、辅助生产设施节能措施

1）优化全厂蒸汽平衡，使蒸汽得以合理分级利用，提高热效率，减少冷凝负荷。

2）合理设计全厂蒸汽系统参数等级，最大限度回收蒸汽凝结水。

3）使用节能变压器，在电气设计上简化接线，减少产生损耗的环节。主变压器、配电变压器均采用优质硅钢片，且改进铁芯结构、绝缘结构，适当减少电源密度，以降低空载损耗和负载损耗。

4）合理选择变压器负载系数，使变压器的损失率达到最低。

5）配电系统设电容器自动补偿，不仅提高功率因数同时减少无功损耗和有功损耗。

6）对冷冻及热管网系统采用安全可靠、经济的保冷保温措施，减少热量或冷量损失。

（3）设备、材料节能措施

1）尽可能采用节能设备，优先选用国家推荐的优质节能型机泵，尽量降低能耗。

2）加强设备保养和维修，杜绝跑、冒、滴、漏，节约原材料和动力。

3）换热器采用高效、低压阻力换热器提高效率，减少能耗。

4）加强设备及管道的隔热和保温等措施，对所有高温设备及管线均选用优质保温材料，减少散热，提高装置及系统的热回收率。

（4）自动控制方案节能

采用DCS系统控制操作，优化调节操作参数，达到节省原料及动力的目的。

（5）电气方案节能

在电气设备的选型上采用节能新产品，采用集中分散的补偿方式提高变压器的运行效率；并且合理选择电缆截面以减少电缆中的阻抗损耗；以及选用低损耗元件提高电压质量等措施。

（6）总体布置、装置布置和管道布置方案节能

总图布置上，尽量安排合理紧凑，减少物料输送行程，降低动力消耗。设备布置时，针对不同工艺流程特点，划分不同的功能区域，即满足防火要求，又使相同区域相对集中，方便能源输送与操作管理。

（7）其它

加强人员培训，熟练掌握操作，严格管理，设立能源管理机构，加强生产控制，严格考核能源消耗，制订节能目标。

3.8.6  小结

综上，本项目原辅料、产品均符合清洁生产要求；生产技术和工艺生产路线均采用国内先进水平；资源能耗可以达到国内先进水平；生产过程中产生的废气、废水等经采取处理措施均能实现达标排放，固体废物全部妥善处置；采取了合理的节能措施；本项目清洁生产水平达到国内先进水平，总体符合清洁生产要求。

3.9 污染物排放量核算

本项目污染物排放情况见表3.9-1、3.9-2。本项目建成投产后，公司主要污染物排放“三本帐”见表3.9-3。

| 表3.9-1 本项目“两本帐”一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | t/a | 160.83 | 160.37 | 0.46（0.10） |
|  |  | SO2 | t/a | / | / | 0（1.72） |
|  |  | NOx | t/a | / | / | 0.69（4.13） |
|  |  | 一氧化碳 | t/a | 462.88 | 453.62 | 4.66 |
|  |  | 甲酸 | t/a | 5.84 | 5.72 | 0.12 |
|  |  | VOCs | t/a | 5.87 | 5.75 | 0.12 |
|  |  | 氨 | t/a | 0.36 | 0.32 | 0.04 |
|  |  | 硫化氢 | t/a | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | t/a | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
|  |  | 甲酸 | t/a | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
|  |  | VOCs | t/a | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
|  |  | 一氧化碳 | t/a | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
|  |  | 氨 | t/a | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
|  |  | 硫化氢 | t/a | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 废水 |  | 废水量 | 万m3/a | 11.55 | 0.00 | 11.55 |
|  |  | COD | t/a | 34.71 | 28.93 | 5.78 |
|  |  | 氨氮 | t/a | 3.48 | 2.9 | 0.58 |
| 固体废物 |  | 危险废物 | t/a | 2.75 | 2.75 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | t/a | 5207.97 | 5207.97 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | t/a | 5.99 | 5.99 | 0 |
| 注：废气污染物括号外为项目生产中污染物量，括号内为项目使用蒸汽对应锅炉排放污染物量。废水污染物为排入外环境的量。 |  |  |  |  |  |  |

| 3.9-2 本项目污染物排放汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染物 | 单位 | 排放量 |  |  |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 | 合计 |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 0.46（0.10） | 1.11 | 1.57（0.10） |
|  | SO2 | t/a | 0（1.72） |  | 0（1.72） |
|  | NOx | t/a | 0.69（4.13） |  | 0.69（4.13） |
|  | 一氧化碳 | t/a | 4.66 |  | 4.66 |
|  | 甲酸 | t/a | 0.12 | 0.98 | 1.10 |
|  | VOCs | t/a | 0.12 | 0.98 | 1.10 |
|  | 氨 | t/a | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 废水 | 废水量 | 万m3/a | -- | -- | 11.55 |
|  | COD | t/a | -- | -- | 5.78 |
|  | 氨氮 | t/a | -- | -- | 0.58 |
| 固体废物 | 危险废物 | t/a | -- | -- | 0（2.75） |
|  | 一般工业固废 | t/a | -- | -- | 0（5207.97） |
|  | 生活垃圾 | t/a | -- | -- | 0（5.99） |
| 注：废气污染物括号外为项目生产中排放量，括号内为项目使用蒸汽对应锅炉排放污染物量。废水污染物为排入外环境的量。固体废物括号内为产生量。 |  |  |  |  |  |

| 表3.9-3 厂区主要污染物排放“三本帐”一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染物 | 单位 | 现有及在建项目排放量 | 本项目排放量 | 以新代老削减量 | 本项目建成后总排放量 | 增减变化量 |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 12.88（4.59） | 1.57（0.10） | 3.18（0.07） | 11.27（3.72） | -1.61(0.03) |
|  | SO2 | t/a | 88.93（82.1） | 0（1.72） | 0（1.3） | 88.93（62.34） | 0(0.42) |
|  | NOx | t/a | 206.95（197.75） | 0.69（4.13） | 0（3.12） | 207.64（150.24） | 0.69(1.01) |
|  | 一氧化碳 | t/a | 4 | 4.66 |  | 8.66 | 4.66 |
|  | 甲酸 | t/a | 7.44 | 1.10 | 3.16 | 6.08 | -1.36 |
|  | VOCs | t/a | 19.23 | 1.10 | 3.16 | 17.87 | -1.36 |
|  | 氨 | t/a | 25.17 | 0.08 | 0.23 | 25.02 | -0.15 |
|  | 硫化氢 | t/a | 1.01 | 0.02 | 0.06 | 0.97 | -0.04 |
|  | 甲醇 | t/a | 3.17 |  |  | 3.17 | 0 |
|  | 甲胺 | t/a | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |
|  | 甲酰胺 | t/a | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 万m3/a | 120.14 | 11.55 | 31.67 | 100.02 | -20.12 |
|  | COD | t/a | 138.74 | 5.78 | 15.84 | 128.68 | -10.06 |
|  | NH3-N | t/a | 13.88 | 0.58 | 1.58 | 12.88 | -1 |
| 固废 | 危险废物 | t/a | 0（241535.28） | 0（2.75） | 0（313.55） | 0(241224.5) | 0(-310.8) |
|  | 一般工业固废 | t/a | 0（771.26） | 0（5207.97） | 0（1） | 0(5978.23) | 0(5206.97) |
|  | 生活垃圾 | t/a | 0（116.4） | 0（5.99） | 0（3.66） | 0(39.13） | 0(2.33) |
| 注：废气污染物括号外为项目生产中排放量，其中现有项目包括锅炉；括号内为项目使用蒸汽对应锅炉排放污染物量。废水污染物为排入外环境的量。固体废物括号内为产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |