# 第19章  结论与建议

## 19.1  评价结论

### 19.1.1  项目概况

山东阿斯德科技有限公司拟投资9012.38万元建设5万吨/年CO羰基化法生产甲酸钙项目。

本项目占地面积7769.02m2，主要改扩建甲酸钙装置，包括扩建单元和原甲酸钙单元。扩建单元内新建石灰消化厂房（包含过滤系统）、甲酸钙合成框架、压缩机厂房。原甲酸钙单元内（现有联合厂房内）新建MVR蒸发框架，干燥系统、包装系统设备利用装置现有设备。本次扩建淘汰现有反应釜、蒸发釜设备等，新上石灰消化设备、反应器设备等。循环水系统、脱盐水站、空压制氮站、综合机修车间、中央控制室、中央化验室、污水处理站等公辅工程、储运工程等依托现有。本次建设后年产5万吨甲酸钙产品。

本项目劳动定员36人，其中新增14人，年工作日为333天，操作人员按四班三倒连续运转工作制，每班工作8小时，年工作时间8000小时。

### 19.1.2  产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》， 本项目不在“限制类”、“淘汰类”规定的项目范围内，为允许建设项目。

根据《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目不在限制或禁止用地范围内，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类工艺装备，不属于淘汰产品。

本项目已取得山东省建设项目登记备案证明 (项目代码2311-370983-07-02-467188)。

综上，本项目符合产业政策。

### 19.1.3  规划符合性

本项目选址符合肥城市“三区三线”划定成果、肥城市石横镇总体规划（2019-2035）、肥城市化工产业园规划相关要求等。

### 19.1.4  环境质量现状监测与评价

(1)环境空气

根据《2023年肥城市环境质量状况公报》，2023年肥城市环境空气中 SO2 、NO2 年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10 、PM2.5 年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现状监测结果，环境保护目标保安村处其他大气污染物均能满足相应标准要求。

(2)地表水

根据《2023年肥城市环境质量状况公报》，2023年肥城市康汇河出境断面陈屯桥的CODcr、氨氮、总磷监测数据，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。园区2023年跟踪监测数据表明，W1康汇污水处理厂排污口上游500米处化学需氧量（COD)、五日生化需氧量(BOD5）存在超标，W1其他指标和W2下游排污口出园区范围前断面各指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求。

(3)地下水

根据地下水现状监测结果，评价区各点位总硬度和氯化物存在超标，溶解性总固体除太平村外其他点位均超标，其余因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准》。评价区内地下水中总硬度、溶解性总固体、氯化物与当地地质、水文地质条件和地下水水化学演变有关。

(4)声环境

由企业例行监测数据可知，各厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区要求，厂界噪声现状良好。

(5)土壤环境

根据现状监测结果，评价区域内监测点的各项土壤监测指标均未超标，臧庄村、石横中学能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第一类用地筛选值要求；厂区外东南100m监测点能够达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）其他用地风险筛选值要求；其他监测点能够达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值要求。本项目厂区及周边区域目前土壤环境质量良好。

### 19.1.5  污染物产生、治理及排放情况

#### 19.1.5.1  废气

19.1.5.1.2有组织废气

本项目有组织废气主要包括石灰消化废气、反应驰放气、闪蒸不凝气、离心废气、干燥废气、包装废气、石灰卸车废气、石灰料仓废气、锅炉烟气、污水处理站废气、危废暂存间废气。

卸料间设置空间收集系统，石灰卸车废气收集后经高效布袋除尘后，通过1根高23m的排气筒（P16）排放。

石灰料仓废气经仓顶自带高效布袋除尘器后，石灰消化废气经水浴除尘后，废气共同通过1根23m高排气筒（P15)排放。

反应驰放气、闪蒸不凝气引至锅炉燃烧，同时本项目蒸汽由现有锅炉提供，运行产生锅炉烟气。锅炉烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+布袋除尘+氨法脱硫”处理后，通过1根现有150m高排气筒（P7/DA003）排放。

干燥废气、包装废气经布袋除尘处理后，与离心废气汇总后进入水洗塔洗涤后，通过1根现有18m高排气筒（P3/DA002）排放。

污水处理站部分污水池及污泥干燥间进行密封，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根22m高排气筒（P11/DA011）排放。

危废暂存间设置空间收集系统，收集的废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（P14）排放。

19.1.5.1.2无组织废气

根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）等，本项目从颗粒物与VOCs物料储存、装卸、转移和输送、工艺过程及其他各环节采取措施减少无组织排放，并对设备与管线组件、废水液面控制、废气收集处理系统、恶臭气体等提出要求，对无组织排放进行管控。

#### 19.1.5.2  废水

本项目生活污水经化粪池预处理后，与其他废水进入厂区污水处理站处理，该污水处理站设计规模300 m3/h，采用“混凝沉淀+A/O+二沉”处理工艺；经处理达标后排入肥城市康汇污水处理有限公司园区污水处理厂，经处理达标后排入红石河。

#### 19.1.5.3  固体废物

本项目危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。一般工业固废：石灰渣、滤渣、污泥、废布袋收集后暂存于一般固废暂存处，外运综合利用；布袋除尘器收尘，回用于生产。生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。经上述处理后能够做到固体废物“资源化、减量化、无害化”的要求。

#### 19.1.5.4  噪声

本项目新增设备主要噪声源包括泵类、搅拌器、风机、压缩机等，主要噪声源强均在80～90dB(A)之间。选用低噪声设备；基础减振及消音、隔声；厂区合理布局；设备柔性连接；提高设备安装精度；距离衰减后，厂界昼、夜间噪声能够实现达标排放，噪声治理措施可行。

### 19.1.6  环境影响评价

(1)环境空气影响评价

经预测评价，从大气环境影响角度考虑，本项目对评价区环境空气质量的影响是可以接受的，即在切实落实各项环境保护治理措施的前提下，从环境空气影响角度考虑，该工程建设具有环境可行性。

(2)地表水环境影响评价

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂，正常排放对污水处理厂负荷的影响较小，外排废水经稀释和自然降解后，对周围地表水环境影响较小。

(3) 地下水环境影响评价

本项目污水处理站、危废暂存间、事故水池、初期雨水池均按规定作为重点防渗区，可以有效地防止对厂区附近地下水造成污染，本项目不会对周围地下水造成明显影响，不会对影响当地地下水原有利用价值。

(4)声环境影响评价

本项目建成后，在采取隔声、消音、减振、吸声等治理措施后，经距离衰减，各厂界昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，各厂界能够达标排放。

（5）生态环境影响评价

拟建工程建设场地原有生态环境不敏感，项目建设将造成部分地表植被的破坏，项目占地面积较小，且破坏的少部分物种都是在区域环境内广泛分布的，在做好场地绿化和植被恢复的前提下，项目建设对生态环境的影响较小，可以为环境所接受。

（6）固体废物环境影响分析

本项目固体废物均得到妥善处置。项目所产生的各项固体废物在严格采取上述措施后对周围环境影响较小。

### 19.1.7公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，本项目位于肥城市化工产业园内，园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，免于首次环境影响评价信息公开程序，相关应当公开的内容纳入征求意见稿公开内容一并公开。

### 19.1.8  污染防治措施技术经济论证结论

本项目所采取的各项环境保护措施在技术上是可行的，在经济上是合理的，能够确保污染物达标排放。

### 19.1.9  环境风险评价

本项目相关风险源均不构成重点风险源。本项目涉及的风险物质有一氧化碳、甲酸、废机油、氢气、二氧化硫、二氧化氮等及伴生/次生物主要涉及一氧化碳。本项目制定了大气风险防范措施（从布局、建筑安全、生产装置安全、危险化学品储运设施安全、有毒物质防护和紧急救援等方面制定措施）、地表水风险防范措施（现已建立“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，对事故废水进行处理，确保非正常状态下事故废水不排入外环境。）和地下水风险防范措施（源头控制和分区防渗措施）。本项目实施后建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制应急预案，并按要求开展备案及应急演练。建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，环境风险可防可控，项目建设是可行的。

### 19.1.10  总量控制分析

本项目建成后需求总量：NOx、颗粒物分别为0.69t/a、0.34t/a。实行2倍削减替代，消减替代量：NOx、颗粒物分别为1.38t/a、0.68t/a。

### 19.1.11  清洁生产

本项目原辅料、产品均符合清洁生产要求；生产技术和工艺生产路线均采用国内先进水平；资源能耗可以达到国内先进水平；生产过程中产生的废气、废水等经采取处理措施均能实现达标排放，固体废物全部妥善处置；采取了合理的节能措施；本项目清洁生产水平达到国内先进水平，总体符合清洁生产要求。

### 19.1.12  项目建设可行性分析

本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策；本项目位于肥城市化工产业园内，符合肥城市“三区三线”划定成果、肥城市石横镇总体规划（2019-2035）、肥城市化工产业园规划相关要求等；本项目符合鲁环字[2021]58号、鲁环委办[2021]30号等文件要求；本项目符合园区“三线一单”和泰安市区域空间生态环境评价暨“三线一单”的要求；在落实好各项污染防治措施的前提下，经预测、评价，本项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在发生事故时对周围村庄等敏感点不会造成急性严重伤害，综合考虑项目的各项内外部条件，本项目的建设是合理可行的。

### 19.1.13  总结论

本项目符合国家产业政策，符合肥城市“三区三线”划定成果、肥城市石横镇总体规划（2019-2035）、肥城市化工产业园规划、三线一单等，满足达标排放、总量控制和清洁生产的要求；各项环保措施可行，项目建设对周围环境空气、地表水、地下水、噪声的影响较小。

从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

## 19.2  建议

(1)应严格执行“三同时”制度，把报告书提出的各项环保措施落到实处。

(2)加强对操作人员的岗位培训，严格生产工艺操作管理，还要严格安全管理措施，及时检修管道设备仪表等。

(3)建立、健全厂内环保管理监测机构，对生产中各类污染物进行系统化监测，发现问题及时解决。在生产过程中，配备环境管理手册、程序文件及作业文件，对统计数据进行全面有效的记录。

(4)如原料、产品、工艺等发生变化，必须重新开展环境影响评价。

(5)有关设备、管道、污水处理站和排水管应采用防腐材料和防渗漏措施。加强巡检，对跑冒滴漏问题及时发现、正确处理，避免非正常排放的发生。同时，加强危险废物的储存管理工作。

(6)企业应按照ISO14000标准要求，定期开展清洁生产审核，逐步理顺全厂环境管理关系，抓好企业环境管理工作。同时应持续改进和提高环境管理水平。